Planul de monitorizare a biodiversității pentru parcul eolian Dunarea Est, România

Imagine de copertă: Acvilă de câmp de P Jeganathan, licențiat sub CC BY-SA 2.0.

Autori: Acest raport a fost întocmit de TBC (Iain Lednor, Lucy Murrell, Mihai Coroi, Filipe Canário, Vineet Katariya).

Dacă nu se specifică altfel, drepturile de autor asupra imaginilor aparțin The Biodiversity Consultancy.

Citare: TBC (2026). Planul de gestionare a biodiversității pentru Parcul Eolian Dunarea East, România. Martie 2026, The Biodiversity Consultancy Ltd, Cambridge.

Acest raport a fost întocmit pentru Midmar Callatis S.R.L.

Acest document este protejat de drepturi de autor de către The Biodiversity Consultancy Ltd (TBC). Reproducerea și distribuirea acestui document în scop informativ sunt permise fără autorizarea prealabilă a TBC. Cu toate acestea, nici acest document, nici vreun extras din acesta nu pot fi reproduse, stocate, traduse sau transferate sub nicio formă și prin niciun mijloc (electronic, mecanic, fotocopiat, înregistrat sau altfel) în orice alt scop fără autorizarea prealabilă scrisă a TBC.

| Informații despre document |  |
| --- | --- |
| Titlul documentului | Planul de gestionare a biodiversității pentru Parcul Eolian Dunarea East, România |
| Subtitlul documentului |  |
| Nr. proiect | DUN01 |
| Data | 12/05/2026 |
| Versiune | Proiectulnr. 2 |
| Autor | Iain Lednor, Lucy Murrell, Mihai Coroi, Filipe Canário, Vineet Katariya |
| Numele clientului | Midmar Callatis S.R.L. |

Semnătura directorului tehnic

Cuprins

Tabel de acronime	6

1	Introducere	8

1.1	Contextul și scopul BMP	8

1.2	Descrierea proiectului	9

2	Cerințe legale, de politică și ale creditorilor	10

2.1	Legislația națională	10

2.2	Cadrul și politicile corporative	11

2.3	Standardele creditorilor	11

3	Contextul și prioritățile privind biodiversitatea	11

3.1	Prioritățile privind biodiversitatea în cadrul acestui BMP	13

3.1.1	Arii protejate legal și arii recunoscute la nivel internațional	13

3.1.2	Habitat critic și natural	15

3.1.3	Caracteristici prioritare ale biodiversității	16

4	Impactul potențial asupra biodiversității	18

4.1	Impactul proiectului	19

4.1.1	Faza de construcție	19

4.1.2	Faza de exploatare	20

4.2	Impacturi cumulative	22

5	Abordarea de atenuare pentru gestionarea biodiversității	23

5.1	Principii de atenuare	23

5.2	Acțiuni de atenuare	23

5.2.1	Planuri de gestionare asociate	24

5.2.2	Faza de construcție	25

5.2.3	Faza de exploatare	46

5.3	Roluri și responsabilități	58

6	Referințe	60

Anexa 1	Standarde ale creditorului	62

Anexa 2	Chestionar de pre-autorizare	66

Anexa 3	Specii de păsări migratoare care se califică drept PBF în conformitate cu EBRD ESR6	68

- Tabel de acronime

| Acronim | Definiție |
| --- | --- |
| ANANP | Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate |
| ANMAP | Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate |
| ANPM | Agenția Națională pentru Protecția Mediului |
| AZE | Alianța pentru Zero Extincție |
| BAP | Planul de acțiune pentru biodiversitate |
| BMP | Plan de gestionare a biodiversității |
| CHA | Evaluarea habitatelor critice |
| CIA | Evaluarea impactului cumulativ |
| CR | Pe cale de dispariție |
| CRA | Evaluarea riscului de coliziune |
| CSMP | Plan de gestionare a solurilor contaminate |
| EAAA | Zona de analiză adecvată din punct de vedere ecologic |
| EBRD | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| EIA | Evaluarea impactului asupra mediului |
| RO | Speciile pe cale de dispariție |
| EPC | Inginerie, Achiziții, Construcții |
| ESHS | Mediu, social, sănătate și siguranță |
| ESIA | Evaluarea impactului asupra mediului și societății |
| ESR6 | Cerința de mediu și socială 6 |
| UE | Uniunea Europeană |
| E&S | Mediu și social |
| GIIP | Bune practici internaționale în industrie |
| GWh | Gigawați-oră |
| IAS | Specii străine invazive |
| IBA | Zonă importantă pentru păsări |
| IFC | Corporația Financiară Internațională |
| IUCN | Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii |
| KBA | Zonă-cheie pentru biodiversitate |
| kV | Kilovolt |
| LC | Necunoscut |
| MW | Megawatt |
| NG | Câștig net |
| NNL | Fără pierderi nete |
| NT | Aproape amenințat |
| O&M | Exploatare și întreținere |
| PBF | Element prioritar de biodiversitate |
| PPCP | Planul de control al poluării proiectului |
| PS6 | Standardul de performanță 6 |
| SCI | Situl de importanță comunitară |
| SPA | Zonă de protecție specială |
| TMP | Plan de gestionare a traficului |
| VEC | Componentă ecologică importantă |
| VU | Vulnerabil |
| WMP | Plan de gestionare a deșeurilor |

Introducere

Contextul și scopul Planului de gestionare a biodiversității

Acest document reprezintă Planul de gestionare a biodiversității (BMP) pentru Parcul Eolian Dunarea East (Proiectul) din județul Constanța, România, care este dezvoltat de Midmar Callatis S.R.L (Clientul).

Proiectul a fost aprobat la nivel național, iar Clientul are în vedere în prezent obținerea de finanțare de la Corporația Financiară Internațională (IFC) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Prin urmare, Proiectul vizează respectarea deplină a Performanței 6 (PS6) a IFC (IFC 2012, 2019a) și a Cerinței de mediu și sociale 6 (ESR6) a BERD (BERD 2025) .

Acest BMP a fost elaborat pentru a gestiona în mod eficient riscurile legate de biodiversitate asociate proiectului. Acesta oferă îndrumări clare privind atenuarea impactului asupra biodiversității în zona de influență a proiectului (AoI) atât în faza de construcție, cât și în cea de exploatare. De asemenea, acesta stabilește abordarea pentru monitorizarea punerii în aplicare a acestor măsuri de atenuare, cu accent special pe speciile și habitatele prioritare identificate pentru proiect.

A fost finalizată o actualizare a Evaluării habitatelor critice (CHA) pentru acest proiect (data de finalizare prevăzută: 2026) , care a concluzionat că zona proiectului este susceptibilă să se califice drept habitat critic în conformitate cu ESR6 al BERD pentru o specie și trei habitate (a se vedea secțiunea3.1.2 ). Prioritățile în materie de biodiversitate din prezentul BMP sunt cele identificate în CHA, inclusiv speciile și habitatele care se califică drept habitat critic, caracteristicile prioritare de biodiversitate (conform EBRD ESR6), habitatele naturale și orice alte caracteristici de biodiversitate care prezintă interes din punct de vedere al conservării (secțiunea3.1 ) și care sunt susceptibile de a fi afectate de proiect, fie permanent, fie temporar.

Abordarea BMP se bazează pe ierarhia de atenuare, evitând impacturile acolo unde este posibil, definind și implementând măsuri de atenuare pentru a minimiza impacturile inevitabile și refăcând elementele de biodiversitate dacă minimizarea este limitată sau nu poate fi implementată. Compensațiile pentru biodiversitate, alte forme de compensare și acțiunile suplimentare de conservare nu sunt incluse în acest BMP. Acestea sunt de obicei incluse în Planurile de acțiune pentru biodiversitate (BAP), dar un BAP nu a fost încă elaborat pentru proiect.

Acțiunile de gestionare și monitorizare a biodiversității din prezentul BMP vor fi implementate împreună cu toate celelalte documente și planuri de gestionare relevante care au fost elaborate sau urmează să fie elaborate pentru proiect (a se vedea secțiunea5.2.11 ). Părțile responsabile de implementarea măsurilor de atenuare din prezentul BMP vor consulta și vor utiliza, de asemenea, celelalte planuri de gestionare relevante, în cazul în care acestea pot oferi informații mai detaliate sau practice privind implementarea.

Acest BMP, precum și planurile de gestionare asociate, sunt documente „dinamic”, care pot fi actualizate ori de câte ori este necesar, de exemplu pe baza rezultatelor activităților de monitorizare, a unei modificări a statutului IUCN al unei specii sau a modificărilor aduse proiectului.

Descrierea proiectului

Proiectul ( Figura1 ) este unul dintre cele mai mari proiecte de energie regenerabilă onshore din România, situat în zona extraurbană a comunei Deleni, județul Constanța. Acesta face parte din inițiativa mai amplă a Parcului Eolian Dunarea, conceput inițial ca un proiect de 600 MW și împărțit ulterior în Dunarea Est și Dunarea Vest pentru a îndeplini cerințele de autorizare din România. Proiectul îndeplinește obiective politice naționale, regionale și internaționale esențiale, și anume Planul național integrat privind energia și schimbările climatice 2020-2030 al României, care impune o extindere majoră a capacității de energie regenerabilă a României. Acesta va contribui la atingerea obiectivelor UE privind energia regenerabilă și decarbonizarea.

Proiectul (Dunarea East) cuprinde 45 de turbine eoliene cu o capacitate nominală de până la 7 MW fiecare, oferind o capacitate instalată totală de până la 315 MW. Se preconizează că producția anuală va ajunge la ~750 GWh, contribuind semnificativ la obiectivele României în materie de energie regenerabilă și la obiectivele climatice ale UE.

Figura1 . Amplasarea infrastructurii proiectului

Infrastructura permanentă cheie include:

- 45 de generatoare eoliene (înălțimea axului 121-128 m, diametrul rotorului 162-165 m).

- Drumuri de acces interne (noi și modernizate)

- O stație de transformare de 33/400 kV (stația Deleni)

- Cabluri colectoare subterane de 33 kV

Două conexiuni aeriene scurte de 400 kV, cu o lungime de aproximativ 300 m Proiectul este conceput pentru o durată de viață operațională de 30–35 de ani, după care este planificată repowerizarea sau dezafectarea.

Cerințe legale, de politică și ale creditorilor

Legislația națională

Instituțiile și legislația române prezentate în Tabelul1 de mai jos sunt relevante pentru acest BMP.

Tabelul 1 . Instituții și legislație națională relevantă.

| Instituție / Legislație | Descriere |
| --- | --- |
| Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune în aplicare politica națională în domeniile protecției mediului, economiei verzi, biodiversității, ariilor naturale protejate și schimbărilor climatice. Acesta a publicat orientări naționale privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale proiectelor asupra siturilor Natura 2000 și a elaborat planuri de gestionare pentru siturile Natura 2000 din România. |
| Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) | În 2025, Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) a fuzionat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). ANPM era autoritatea de reglementare în materie de protecție a mediului (în conformitate cu art. 8 din OEM 195/2005 privind protecția mediului, aprobat cu modificări prin Legea 265/2006). ANANP a fost înființată în 2016 (prin Legea nr. 95/2016 și funcționa în temeiul Deciziei Guvernului nr. 997/2016) pentru administrarea unitară și eficientă a ariilor naturale protejate și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei. Fuziunea acestor agenții în 2025 a dus la înființarea Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP). ANMAP a fost înființată pentru a consolida capacitatea administrativă și a simplifica procedurile. Agenția este responsabilă de punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și legislației naționale în domeniul protecției mediului și al ariilor naturale protejate. Aceasta gestionează ariile naturale protejate, propune strategii și programe pentru conservarea acestor arii și a speciilor de floră și faună protejate și este responsabilă de monitorizarea mediului și de emiterea actelor normative. |
| Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului | Cadrul juridic de mediu din România conține legi-cadru care acoperă domenii precum protecția mediului, apa, deșeurile, protecția naturii, protecția împotriva zgomotului, calitatea aerului și patrimoniul cultural, care transpun principalele obligații ale anumitor directive ale UE. |
| Legea nr. 49/2011 de validare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice | Legea privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Aceasta modifică precedentul Ordin de Urgență al Guvernului nr. 57/2007, publicat pentru a alinia pe deplin legislația națională cu cea a UE, ținând seama de dispozițiile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice și ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică. Legea instituie o rețea ecologică națională de arii protejate. |
| Ghid metodologic din 14 iunie 2023 privind evaluarea corespunzătoare a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar | Acest ghid metodologic, publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, stabilește etapele care trebuie parcurse pentru a efectua evaluarea corespunzătoare, în conformitate cu dispozițiile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei. |
| Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului | Această lege definește faza EIA și include proceduri pentru identificarea, evaluarea și raportarea impactului asupra mediului al anumitor proiecte propuse și procedurile administrative asociate. Aceasta este aliniată la cerințele Directivei UE 2014/52/UE privind EIA. |

Cadrul și politicile corporative

Rezolv Energy, societatea-mamă a Midmar Callatis S.R.L., are o strategie de sustenabilitate bazată pe cele mai bune practici din industrie și respectă standardele internaționale, inclusiv Principiile Equator și Standardele de performanță socială și de mediu ale IFC. Rezolv Energy a elaborat o Strategie de grup privind natura prin care se angajează să atingă obiectivul „Fără pierderi nete” (NNL) în materie de biodiversitate și își propune acum să obțină un impact net pozitiv asupra naturii în cadrul operațiunilor sale directe .

Standardele creditorilor

Proiectul intenționează să se alinieze la următoarele standarde ale creditorilor:

Performanța 6 a IFC (PS6) (IFC 2012, 2019a)

Cerința de mediu și socială 6 a BERD (ESR6) (BERD 2025)

Anexa 1 include detalii privind cerințele fiecărui standard și aplicabilitatea acestora la proiect.

Contextul biodiversității și prioritățile

Terenul amplasamentului proiectului este utilizat în prezent pentru agricultură, fiind destinat terenurilor arabile, pășunilor și terenurilor cu destinație specială – comunicații rutiere (drum de serviciu). Zona proiectului este situată în cadrul ecoregiunii Stepa Pontică (PA0814) . Această regiune se caracterizează printr-un climat temperat, cu precipitații semnificative în timpul iernii, generând o vegetație tipică stepelor europene, dominată de iarbă-pene (Stipa spp.) și păiuș (Festuca spp.). Principalele habitate din zonă sunt stepele ponto-sarmatice și tufărișurile de foioase ponto-sarmatice sau pădurile de stepă dominate de stejar. Cu toate acestea, zona ocupată de proiect a fost transformată progresiv în terenuri arabile și pășuni, cu o compoziție floristică puternic modificată din cauza agriculturii și a pășunatului bovinelor și ovinelor, până la un punct în care astăzi se mai găsesc foarte puține dintre aceste habitate naturale. Iar ceea ce a mai rămas este extrem de fragmentat, apărând doar în zone izolate în cadrul mozaicului de pășuni și terenuri agricole .

În Evaluarea impactului asupra biodiversității realizată de ERM (ERM 2023b) , au fost identificate opt specii de plante vasculare incluse pe Lista Roșie Națională, dar toate clasificate ca fiind „preocupare minoră”.

Rapoartele de monitorizare a biodiversității realizate de ERM (2022-2023) indică prezența unor specii de păsări incluse în anexa I la Directiva UE privind păsările.

Au fost înregistrate în total 22 de specii sau grupuri de specii de lilieci; toate speciile sunt incluse în anexa IV la Directiva UE privind habitatele (specii strict protejate), iar una dintre ele, Miniopterus schreibersii, este inclusă în anexa II la Directiva privind habitatele, fiind, de asemenea, evaluată ca fiind vulnerabilă (VU) de Lista Roșie a IUCN.

În cadrul proiectului au fost efectuate studii privind mamiferele în 2021, înregistrându-se trei specii de mamifere care nu zboară, incluse în anexele II și IV la Directiva privind habitatele. Conform IUCN, acestea sunt amenințate la nivel internațional:

- Veverița de câmp europeană (Spermophilus citellus), evaluată la nivel global ca fiind pe cale de dispariție (EN)

- Hamsterul românesc (Mesocricetus newtoni), evaluat la nivel global ca fiind aproape amenințat (NT)

- Broasca țestoasă comună (Testudo graeca), evaluată la nivel global ca fiind vulnerabilă (VU).

Așa cum se descrie în raportul de evaluare preliminară al ERM din 2023, intitulat „  , zona proiectului se suprapune parțial cu două situri Natura 2000: situl natural ROSCI0353 Pestera – Deleni și situl natural ROSCI0071 Dumbraveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa.

Actualizarea CHA (TBC, 2026) a identificat următoarele trei habitate prioritare ale UE, situate în zona naturală ROSCI0071 Dumbraveni – Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ca habitate critice declanșatoare datorită prezenței lor în zona mai largă de analiză:

62C0* Stepe ponto-sarmatice

91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.

40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice

- O turbină este amplasată în fiecare dintre zonele protejate de mai sus, însă ambele sunt situate pe terenuri arabile fără valoare de conservare (DNV Italia 2026) . Cu toate acestea, natura unui parc eolian și impactul asociat asupra habitatelor și speciilor prezente înseamnă că aceste habitate sunt clasificate provizoriu ca „Habitat critic probabil”, datorită faptului că sunt enumerate ca habitate prioritare în Anexa I a Directivei UE privind habitatele.

Priorități în materie de biodiversitate în cadrul prezentului BMP

Acest BMP se concentrează asupra habitatelor și speciilor importante din punct de vedere al conservării, inclusiv speciile care se califică drept habitate critice și elementele prioritare de biodiversitate care sunt susceptibile de a fi afectate de proiect. Prioritățile în materie de biodiversitate pentru acest BMP sunt prezentate în secțiunile următoare.

Arii protejate legal și arii recunoscute la nivel internațional

- Proiectul se suprapune marginal cu două situri desemnate Natura 2000 :

ROSCI0353 Zona naturală Pestera – Deleni

ROSCI0071 Zona naturală Dumbraveni – Valea Urluia - Lacul Vederoasa

- O turbină este amplasată în fiecare sit SCI, deși ambele sunt situate pe terenuri arabile fără importanță din punct de vedere al conservării. În plus, proiectul se află în imediata apropiere a unui alt sit Natura 2000, zona de protecție specială (SPA) Aliman – Adamclisi (ROSPA0001) ( Figura2 ). Cele trei situri sunt rezumate mai jos.

Figura 2 . Harta habitatelor și siturile Natura 2000 din vecinătatea proiectului

- Zona de protecție specială (ZPS) Aliman – Adamclisi (ROSPA0001 )

- Acest sit Natura 2000 a fost desemnat în temeiul Directivei privind păsările a Uniunii Europene (UE), întrucât protejează 62 de specii de păsări menționate în directiva respectivă. Situl găzduiește, de asemenea, 17 specii de plante rare, precum și specii rare de mamifere și herpetofaună. Această zonă este, de asemenea, recunoscută ca zonă-cheie pentru biodiversitate (KBA) și zonă importantă pentru păsări (IBA). Situl cuprinde un mozaic de habitate dominate de terenuri arabile și pajiști de stepă, intercalate cu pete izolate de pădure de șist.

- Nu are o categorie de gestionare IUCN și este desemnat la nivel regional. Autoritatea de gestionare este Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) . A fost elaborat un plan de gestionare pentru mai multe situri Natura 2000, inclusiv pentru acesta.

- Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa Sit de importanță comunitară (SIC) (ROSCI0071)

- Acest sit este desemnat în temeiul Directivei Habitate, deoarece protejează 23 de specii, altele decât păsările (inclusiv mamifere, reptile, amfibieni, pești și nevertebrate terestre) și opt tipuri de habitate prevăzute de Directiva Habitate. Printre acestea se numără habitatele prioritare din anexa I: stepele ponto-sarmatice (62C0), stepa forestieră euro-siberiană cu Quercus spp. (91I0) și tufărișul ponto-sarmatic (40C0). În acest sit au fost înregistrate 58 de specii de plante rare protejate la nivel național.

- Situl nu are o categorie de gestionare IUCN și este desemnat la nivel regional. Autoritatea de gestionare este Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate . A fost elaborat un plan de gestionare pentru mai multe situri Natura 2000, inclusiv pentru acesta.

- Peștera - Deleni SCI (ROSCI0353)

- Acest sit este desemnat în temeiul Directivei privind habitatele, deoarece protejează două specii de mamifere prevăzute în directivele UE privind natura (Mesocricetus newtoni și Spermophilus citellus). Nu are o categorie de gestionare IUCN și este desemnat la nivel regional. Autoritatea de gestionare este Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate , dar nu există un plan de gestionare.

Habitat critic și natural

CHA (TBC, 2026) a indicat că proiectul se află într-o zonă care este puțin probabil să îndeplinească definiția IFC de habitat critic, deoarece nicio specie terestră sau acvatică cu risc ridicat nu îndeplinește pragurile pentru criteriile IFC PS6 în zona de analiză ecologic adecvată (EAAA) a proiectului (TBC 2026) . Cu toate acestea, proiectul este situat în zone mici de habitat critic, în conformitate cu EBRD ESR6, după cum urmează:

Trei habitate se califică drept habitate critice în conformitate cu EBRD ESR6, deoarece sunt enumerate ca habitate prioritare în anexa I la Directiva UE privind habitatele:

  - 62C0* Stepe ponto-sarmatice

  - 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.

  - 40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice

Figura 2 prezintă utilizarea terenurilor într-o zonă tampon de 5 km în jurul proiectului, pentru a lua în considerare potențialele impacturi indirecte, în timp ce Tabelul2 prezintă suprafața fiecărei clase de acoperire a solului din această zonă. Pentru clasificarea habitatelor s-au utilizat datele CORINE privind acoperirea solului ale Agenției Europene de Mediu (AEM). Cele trei habitate prioritare menționate anterior, care se califică drept habitate critice, sunt situate în zona protejată Natura 2000 „ ”: ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa (SCI: sit de importanță comunitară). Cu toate acestea, doar o singură turbină este situată în cadrul SCI Natura 2000 menționat mai sus, iar turbina din cadrul SCI este amplasată pe teren arabil.

Tabelul 2 . Suprafața claselor de acoperire a terenului CORINE pe o rază de 5 km de proiect

| Utilizarea terenurilor | Suprafață în zona tampon de 5 km a proiectului (km²/ %) |
| --- | --- |
| Suprafață agricolă | 310,57 km² / 86 % |
| Suprafețe artificiale | 10,85 km² / 3 % |
| Zone forestiere și seminaturale | 39,40 km² / 10,9 % |
| Corpuri de apă | 0,003 km² / 0,007 % |
| Zone umede | 0,28 km² / 0,08 % |
| Total | 361,10 km² |

Caracteristici prioritare ale biodiversității

Un total de 134 de specii au fost identificate ca fiind specii de păsări cu importanță specială (PBF) pentru proiect, în conformitate cu criteriile ERS6 ale BERD. Dintre acestea, 115 sunt păsări migratoare, întrucât, conform criteriului 4.a, toate speciile migratoare care apar în mod regulat în zona de impact și care nu îndeplinesc criteriile CH sunt clasificate ca PBF. Aceste 115 de specii au potențialul de a utiliza spațiul aerian din zona de impact (AoI) și este probabil să utilizeze habitatele terestre asociate cu EAAA. Astfel, speciile de păsări care migrează prin zona de impact a proiectului și utilizează habitatele terestre asociate se califică drept PBF. Acestea sunt enumerate în Anexa 3 .

În urma CHA detaliată și actualizată (TBC 2026), au fost identificate încă 19 specii ca PBF, inclusiv unsprezece specii de păsări, o specie de reptile și șapte specii de mamifere ( Tabelul3 ) .

Tabelul 3 . Caracteristici prioritare de biodiversitate, conform EBRD ESR6

| Denumire științifică | Denumire comună | Statut global RL | Statut RL național/regional | Criterii PBF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mamifere |  |  |  |  |
| Spermophilus citellus | Veverița de câmp europeană | EN | EN (Europa) | Specii din zona de impact enumerate în anexa II la Directiva privind habitatele, în anexa I la Directiva privind păsările ( ) sau în Rezoluția 6 a Convenției de la Berna |
|  |  |  |  | Specii din zona de impact cu statutul de VU, EN sau CR pe Lista Roșie globală a IUCN |
|  |  |  |  | Specii din zona de impact cu statut național sau regional de EN sau CR |
| Cricetus cricetus | Hamster comun | CR | CR | Specii din zona de impact cu statutul de pe Lista Roșie globală a IUCN de VU, EN sau CR |
| Mesocricetus newtoni | Hamsterul românesc | VU | VU (Europa) | Specii din zona de impact cu statutul de pe Lista Roșie globală a IUCN de VU, EN sau CR |
|  |  |  |  | Toate speciile cu areal restrâns din zona de impact |
| Reptile |  |  |  |  |
| Testudo graeca | Broasca țestoasă comună | VU | - | Specii din zona de impact cu statutul de pe Lista Roșie globală a IUCN de VU, EN sau CR |
| Păsări |  |  |  |  |
| Falco cherrug | Șoimul Saker | EN | EN (Europa) | Specii din zona de impact cu statutul de VU, EN sau CR pe Lista Roșie globală a IUCN |
|  |  |  |  | Specii din zona de impact cu statut național sau regional de EN sau CR |
|  |  |  |  | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Buteo buteo | Șorecarul | LC | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Ciconia ciconia | Barza albă | LC | LC (Europa), VU (România). | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Falco tinnunculus | Vânturel comun | LC | LC (Europa) | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Circus aeruginosus | Șorecarul de mlaștină | LC | LC (Europa) | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Aquila heliaca | Vulturul imperial estic | VU | LC (Europa) | Specii din zona de impact cu statutul de VU, EN sau CR pe Lista Roșie globală a IUCN |
| Aquila pomarina | Vulturul mic | LC | LC (Europa) | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Circus pygargus | Lupul de câmp | LC | EN (România) | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Clanga clanga | Vulturul cu pete mari | VU | VU (Europa) | Specii din zona de impact cu statutul de VU, EN sau CR pe Lista Roșie globală a IUCN |
|  |  |  |  | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Falco vespertinus | Șoimul cu picioare roșii | VU | VU (Europa VU (România) | Specii din zona de impact cu statutul de pe Lista Roșie globală a IUCN de VU, EN sau CR |
|  |  |  |  | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Streptopelia turtur | Porumbelul turcesc | VU | VU (Europa) | Specii din zona de impact cu statutul de VU, EN sau CR pe Lista Roșie globală a IUCN |
| Lilieci |  |  |  |  |
| Nyctalus lasiopterus | Liliacul uriaș | VU | VU (Europa) | Specii din zona de impact cu statutul de pe Lista Roșie globală a IUCN de VU, EN sau CR |
| Miniopterus schreibersii | Liliacul cu aripi îndoite al lui Schreiber | VU | VU (Europa) | Specii din zona de impact cu statutul de pe Lista Roșie globală a IUCN de VU, EN sau CR |
| Myotis myotis | Liliacul cu urechi de șoarece | LC | LC (Europa) | Specii din zona de impact enumerate în anexa II la Directiva privind habitatele, în anexa I la Directiva privind păsările sau în Rezoluția 6 a Convenției de la Berna |
| Rhinolophus ferrumequinum | Liliacul mare cu urechi de șoarece | LC | LC (Europa) | - Specii din zona de impact enumerate în anexa II la Directiva privind habitatele, anexa I la Directiva privind păsările sau Rezoluția 6 a Convenției de la Berna |

Impacturi potențiale asupra biodiversității

Această secțiune oferă o prezentare generală a impacturilor potențiale asupra biodiversității legate de amplasamentul Dunarea East WF și de linia de transport asociată pentru fazele de construcție și exploatare ale proiectului. Impacturile menționate mai jos au fost identificate și evaluate în cadrul ESIA (DNV Italia 2026) și al altor evaluări, inclusiv o Evaluare a Impactului Cumulativ (CIA) și o Evaluare a Riscului de Coliziune (CRA) (Anexa H și Anexa K: DNV Italia 2026) . Impacturile identificate anterior au fost completate cu impacturile cunoscute asupra biodiversității ale proiectelor de parcuri eoliene care se preconizează că vor apărea (Bennun et al. 2021) .

Impactul proiectului

Faza de construcție

Impactul proiectului în faza de construcție ( Tabelul4 ) rezultă în principal din pierderea habitatelor terestre (inclusiv a habitatelor faunei) și a speciilor de plante, din cauza lucrărilor de terasament și a defrișării vegetației pentru turbine, linia de transport, clădirile asociate și drumurile de acces. În acest caz, se preconizează că doar habitatul modificat va fi pierdut în zona de acoperire a proiectului, presupunând că se vor implementa măsuri adecvate de evitare pentru a conserva fragmentele de habitat natural din jurul infrastructurii proiectului (a se vedea Tabelul6 ).Este posibilă degradarea habitatelor (inclusiv a habitatelor naturale din jurul zonelor de construcție), din cauza creșterii activității umane, a emisiilor de praf, a poluării solului/apei și a răspândirii speciilor de plante invazive. Deplasarea și perturbarea speciilor de faună prioritare, precum și obstacolele în calea mișcării acestora, sunt, de asemenea, posibile în timpul construcției.

În timpul construcției, impacturile potențiale asupra biodiversității sunt asociate în principal cu pregătirea amplasamentului, lucrările de inginerie civilă, construcția drumurilor și activitățile de instalare a turbinelor. Amprenta proiectului (numai turbinele WTG 74 și WTG 133) se suprapune parțial cu marginile siturilor Natura 2000 din apropiere, inclusiv ROSCI0353 Peștera–Deleni și ROSCI0071 Dumbrăveni–Valea Urluia–Lacul Vederoasa; cu toate acestea, lucrările din aceste zone sunt limitate, pe termen scurt și se limitează la habitate agricole sau ruderal deja modificate. Prin urmare, pierderea, degradarea sau fragmentarea habitatelor din zonele protejate (inclusiv a habitatelor și speciilor care îndeplinesc criteriile de calificare) este evaluată ca fiind redusă înainte de aplicarea măsurilor de atenuare și neglijabilă după aplicarea ierarhiei de atenuare, inclusiv micro-amplasarea, minimizarea ocupării terenurilor și refacerea completă a zonelor perturbate temporar. Nu se anticipează impacturi semnificative asupra integrității ecologice sau a obiectivelor de conservare ale zonelor protejate în timpul construcției (DNV Italia 2026) .

Activitățile de construcție pot provoca perturbări temporare asupra păsărilor migratoare care se încadrează în categoria PBF, prin prezența sporită a oamenilor, zgomotul, circulația vehiculelor și funcționarea utilajelor. Se preconizează că aceste efecte vor avea ca rezultat, în principal, deplasarea pe termen scurt sau evitarea comportamentală, mai degrabă decât mortalitatea directă sau pierderea habitatului, întrucât în zona activă de construcție nu se află situri cheie de reproducere sau puncte de îngustare a traseului migrator. În cazul mamiferelor mici, inclusiv al speciilor prioritare, cum ar fi veverița de câmp europeană (Spermophilus citellus), impactul se limitează la perturbarea temporară a habitatului, la riscul de rănire accidentală în timpul lucrărilor de terasament și la evitarea pe termen scurt a zonelor de lucru active. Verificările premergătoare construcției, măsurile de gestionare a habitatului și practicile de lucru controlate reduc aceste riscuri, ceea ce duce la un impact rezidual evaluat ca fiind scăzut. În ceea ce privește liliecii, se preconizează că impactul în faza de construcție se va limita la perturbarea temporară a activității de căutare a hranei în apropierea marginilor câmpurilor sau a elementelor liniare, fără pierderea adăposturilor confirmate. Având în vedere restricțiile privind lucrările nocturne, acolo unde este necesar, și păstrarea vegetației de la marginea zonei, impactul rezidual asupra liliecilor în timpul construcției este considerat scăzut (DNV Italia 2026) .

Tabelul 4 : Impactul proiectului – Construcție

| Componenta proiectului | Impacturi generale asupra biodiversității |
| --- | --- |
| Amplasamentul parcului eolian | Pierderea și degradarea habitatelor terestre prioritare și a speciilor de plante asociate, a habitatelor faunei prioritare și introducerea de specii invazive străine, ca urmare a defrișării vegetației pentru turbine și clădiri, a construcției sau modernizării drumurilor de acces și a eliminării materialelor de excavare și a surplusului de materiale. |
|  | Pierderea, deplasarea sau perturbarea speciilor de faună, inclusiv a mamiferelor prioritare, a păsărilor migratoare, a reptilelor prioritare și a liliecilor, ca urmare a defrișării vegetației pentru infrastructura proiectului sau pentru accesul la infrastructură, a zgomotului, a luminii și a mișcării vehiculelor. |
|  | Bariere în calea deplasării faunei datorate construcției platformelor de susținere a turbinelor și a drumurilor de acces. |
| Linie de transport | Pierderea și degradarea habitatelor terestre prioritare, a speciilor de plante și a habitatelor speciilor de faună prioritare, din cauza defrișării și îndepărtării vegetației din coridorul liniei de transport, a construcției sau modernizării drumurilor de acces și a eliminării materialelor de excavare și a surplusului de materiale. |
|  | Pierderea, deplasarea sau perturbarea speciilor de faună prioritare, din cauza defrișării vegetației pentru stâlpii de transport, a construcției sau modernizării drumurilor de acces și a eliminării materialelor de excavare și a surplusului de materiale. |
|  | Bariere în calea deplasării faunei prioritare, datorate construcției liniei de transport și a drumurilor de acces. |

Faza de exploatare

Impacturile proiectului în faza de exploatare ( Tabelul5 ) decurg în principal din mortalitatea păsărilor și a liliecilor cauzată de coliziunile cu turbinele eoliene. Alte impacturi includ mortalitatea păsărilor din cauza electrocutării și a coliziunilor cu linia de transport și stâlpii de înaltă tensiune, precum și perturbarea faunei sensibile din cauza luminii, a traficului rutier și a activităților de întreținere a vegetației, dar și obstacolele în calea deplasării faunei.

În timpul exploatării, se preconizează că parcul eolian va avea impacturi neglijabile pe termen lung asupra ariilor protejate, întrucât ocuparea permanentă a terenului este redusă, discretă din punct de vedere spațial și limitată în principal la două baze de turbine, căile de acces și substația de la fața locului, toate situate într-un peisaj agricol intens exploatat. Prezența turbinelor și a infrastructurii asociate nu duce la o fragmentare măsurabilă a habitatului în cadrul siturilor Natura 2000, iar efectele indirecte, precum zgomotul și activitatea umană, sunt reduse și foarte localizate. În consecință, impacturile operaționale reziduale asupra zonelor protejate și asupra obiectivelor de conservare ale acestora sunt evaluate ca fiind neglijabile.

O evaluare a riscului de coliziune (CRA) pentru păsări în cadrul parcului eolian Dunarea a fost realizată de ERM în 2023 (ERM, 2023d) pentru a cuantifica mortalitatea potențială a 29 de specii de păsări cauzată de coliziunile cu turbinele. Speciile au fost selectate dintr-un total de 60 înregistrate în urma studiilor de teren ale proiectului, iar speciile alese s-au bazat pe statutul de zonă specială de conservare (ZSC) locală, activitatea de zbor, sensibilitatea e ă la riscul de coliziune și clasificarea din Lista Roșie Europeană a IUCN și/sau includerea în Anexa I a Directivei UE privind păsările.

CRA a urmat modelul NatureScot (NatureScot, 2000), aplicând rate de evitare specifice fiecărei specii pentru a ține cont de comportamentul de evitare. Pentru detalii complete privind metodologia, vă rugăm să consultați CRA-ul proiectului (ERM, 2023d). Modelul a estimat mortalitatea anuală prin coliziune cu aplicarea ratelor de evitare SNH. Cele mai ridicate rate de mortalitate estimate au fost pentru următoarele specii, care sunt toate specii PBF ca specii migratoare conform EBRD ESR6:

- Ciconia ciconia (barza albă): 4,78 păsări/an

- Buteo buteo (șorecar comun): 2,01 păsări/an

- Sturnus vulgaris (graur comun): 1,28 păsări/an

CRA și ESIA au susținut concluzia că impactul asupra speciilor de avifaună cauzat de coliziuni va fi scăzut până la moderat în timpul exploatării, datorită faptului că turbinele sunt amplasate departe de principalele rute de migrație și zone de odihnă.

Mamiferele mici, inclusiv Spermophilus citellus, pot manifesta o tendință localizată de evitare a bazelor turbinelor și a drumurilor de acces; cu toate acestea, disponibilitatea habitatului și conectivitatea peisajului la nivel de populație rămân neafectate datorită amprentei spațiale limitate și utilizării continue a terenurilor agricole. În ceea ce privește liliecii, impactul operațional se referă în principal la riscul de coliziune în condiții de vânt slab, în special pentru speciile care zboară la altitudine mare și cele migratoare. Implementarea restricțiilor operaționale, a gestionării adaptative și a monitorizării pe termen lung a mortalității liliecilor reduce semnificativ acest risc, ceea ce duce la un impact rezidual evaluat ca fiind scăzut.

În ansamblu, odată cu punerea în aplicare a măsurilor de atenuare, nu se preconizează ca faza operațională să genereze efecte adverse semnificative asupra biodiversității prioritare.

Tabelul 5 : Impactul proiectului – Exploatare

| Componenta proiectului | Impacturi generale asupra biodiversității |
| --- | --- |
| Amplasamentul parcului eolian | Pierderea și degradarea habitatelor terestre și a speciilor de plante, a habitatelor faunei, precum și introducerea speciilor invazive străine, ca urmare a întreținerii vegetației din jurul turbinelor, clădirilor și infrastructurii asociate. |
|  | Creșterea mortalității păsărilor și liliecilor prioritari în urma coliziunilor cu turbinele. |
|  | Efecte de barieră și de fragmentare asupra mișcărilor păsărilor și liliecilor prioritari. |
|  | Deranjarea păsărilor, reptilelor și mamiferelor terestre sensibile din cauza luminii, a traficului rutier și a activităților de întreținere. |
| Linie de transport | Pierderea și degradarea ecosistemelor terestre, a speciilor de plante, a habitatelor faunei și introducerea de specii invazive alogene, ca urmare a întreținerii vegetației în zona de trecere a liniei de transport. |
|  | Creșterea mortalității din cauza coliziunilor păsărilor (în special a păsărilor răpitoare mari prioritare) și a electrocutării cu linia de transport și/sau stâlpii (atât păsări, cât și lilieci). |
|  | Efecte de barieră și fragmentare asupra mișcărilor păsărilor și liliecilor prioritari. |
|  | Perturbarea păsărilor, reptilelor și mamiferelor terestre sensibile, din cauza traficului rutier și a activităților de întreținere. |

Impacturi cumulative

A fost realizat un studiu de evaluare a impactului cumulativ (CIA) pentru proiect, în conformitate cu Manualul de bune practici al IFC privind evaluarea și gestionarea impactului cumulativ (IFC 2013; Anexa K: DNV Italia 2026) . Studiul a examinat dacă efectele incrementale ale proiectului, atunci când sunt adăugate la alte dezvoltări regionale, ar putea influența starea, tendințele sau reziliența anumitor componente de mediu valoroase (VEC). S-a stabilit că nu se preconizează ca proiectul să fie un factor major al impacturilor cumulative în regiune. Cu toate acestea, anumite VEC necesită o gestionare preventivă din cauza incertitudinii sau a suprapunerii amprentelor de dezvoltare. Mai jos este prezentat un rezumat al rezultatelor legate de biodiversitate:

VEC 1 – Păsări și lilieci

- Pierderea habitatului: Conversia regională a terenurilor nu indică în prezent un risc de pierdere funcțională a habitatului, deși pragurile limitate și incertitudinile privind utilizarea viitoare a terenurilor justifică o gestionare preventivă a habitatului.

- Riscul de coliziune: Evaluările existente prevăd niveluri scăzute de mortalitate. Efectele la nivel de populație sunt puțin probabile, dar incertitudinile privind anumite specii justifică monitorizarea continuă și posibile ajustări operaționale.

Măsurile de atenuare propuse pentru proiect au fost considerate suficiente pentru a menține contribuția cumulativă a acestuia la niveluri scăzute sau neglijabile. CIA evidențiază acțiuni regionale sau interproiectuale suplimentare care, deși nu sunt responsabilitatea exclusivă a proiectului, ar consolida gestionarea impactului cumulativ, inclusiv îmbunătățirea coordonată a habitatelor și schimbul de date pentru păsări și lilieci, precum și participarea la inițiativele regionale de planificare a energiei regenerabile și a biodiversității. Aceste acțiuni vor fi luate în considerare și dezvoltate în cadrul BAP pentru acest proiect.

Abordarea de atenuare d ă pentru gestionarea biodiversității

Principiile de atenuare

Măsurile de atenuare adoptate de proiect vor respecta ierarhia de atenuare: evitarea, minimizarea, refacerea și compensarea ( Figura3 ). Evitarea presupune „eliminarea din proiect” a unui impact sau a unui risc (de exemplu, prin relocarea unei componente a proiectului, evitarea unei activități dăunătoare, utilizarea unei tehnologii alternative), prevenind astfel impacturile preconizate asupra biodiversității. Minimizarea reduce gravitatea impacturilor asupra biodiversității prin controlarea sau limitarea sursei respectivului impact. Astfel de acțiuni reduc probabilitatea sau amploarea impacturilor asupra biodiversității, dar nu le previn complet. Proiectele de dezvoltare tind să se concentreze pe minimizare, dar adesea reducerea impactului este mai puțin semnificativă decât se anticipa, astfel încât evitarea este de preferat. Restaurarea urmărește să recreeze tipul de habitat original (dinaintea proiectului) sau să îmbunătățească în mod activ rata de recuperare a habitatelor degradate pe amplasamentul efectiv al proiectului, cu accent pe zonele afectate temporar în timpul construcției. În cazul în care rămân impacturi reziduale semnificative, vor trebui dezvoltate, după caz, acțiuni de compensare/contrabalansare pentru a atinge un NNL global pentru habitatul natural, acolo unde este posibil, și un NG pentru caracteristicile care califică habitatul critic .

Figura 3 : Ierarhia măsurilor de atenuare și obținerea unui impact net pozitiv asupra biodiversității.

Măsuri de atenuare

Această secțiune include o descriere a acțiunilor de atenuare (evitare, minimizare, restaurare la fața locului) pe care Proiectul le va implementa pentru a aborda impacturile pe care activitățile de construcție și exploatare le vor provoca cel mai probabil.

BMP nu prezintă un set complet de acțiuni pentru a aborda obiectivele NNL sau NG pentru aceste componente (acest lucru va fi detaliat în continuare într-un BAP). BMP oferă o prezentare generală a acțiunilor generale e și a documentelor justificative necesare pentru atenuarea impacturilor, care vor contribui la atingerea obiectivelor NNL și NG, cu o indicație clară a responsabilităților de implementare.

Planuri de gestionare asociate

Măsurile de gestionare a biodiversității din prezentul BMP vor fi implementate împreună cu următoarele documente și planuri de gestionare relevante, care se preconizează a fi elaborate și implementate pentru proiect, așa cum se menționează în documentul de referință ESIA (DNV Italia 2026) , care trebuie consultat pentru detalii privind măsurile de atenuare (precum și orice planuri suplimentare relevante ale proiectului care sunt elaborate, dar nu sunt menționate în prezentul BMP):

Planul de gestionare a deșeurilor (WMP)

Planul de control al poluării proiectului (PPCP)

Planul de gestionare a solului contaminat (CSMP)

Planul de prevenire a deversărilor și de intervenție în caz de urgență

Planul de gestionare a traficului (TMP)

Planul și programul de control al speciilor de plante alogene invazive (IAS)

Planul de refacere a habitatelor după finalizarea lucrărilor

O scurtă descriere a celor mai relevante planuri de gestionare este prezentată mai jos.

Planul de gestionare a deșeurilor (WMP)

Se va elabora și implementa un Plan cuprinzător de gestionare a deșeurilor (WMP) pentru întregul ciclu de viață al proiectului, incluzând construcția, exploatarea și dezafectarea (DNV Italia 2026) . WMP va prezenta strategiile cheie pentru gestionarea eficientă a deșeurilor și respectarea cerințelor legale, concentrându-se pe minimizarea impactului asupra mediului.

Planul va include:

- Identificarea deșeurilor: o identificare amănunțită a tuturor fluxurilor de deșeuri generate în fiecare fază a proiectului.

- Reducerea la minimum a deșeurilor: Strategii de reducere a generării de deșeuri la sursă, cu accent pe eficiență și conservarea resurselor.

- Reutilizarea și reciclarea: Maximizarea reutilizării și reciclării materialelor pentru a reduce depozitarea în gropi de gunoi și a promova practici durabile.

- Eliminarea: Asigurarea faptului că deșeurile nereciclabile sau nereutilizabile sunt eliminate într-un mod responsabil din punct de vedere ecologic, în conformitate cu reglementările românești.

Planul de gestionare a deșeurilor (WMP) va fi actualizat și adaptat continuu pe măsură ce proiectul avansează, asigurându-se că deșeurile sunt gestionate eficient, cu accent pe reducerea impactului asupra mediului în fiecare etapă a proiectului.

Planul de control al poluării proiectului (PPCP)

Va fi elaborat și implementat un Plan de control al poluării în cadrul proiectului (PPCP) (DNV Italia 2026) , care va detalia măsurile de protecție a solului și de control al eroziunii, inclusiv suprimarea prafului, stabilizarea temporară a solului și gestionarea apelor pluviale și a sedimentelor în timpul construcției. Acesta ar trebui să includă, de asemenea, detalii privind depozitarea și transportul substanțelor periculoase, precum și tratarea apelor uzate și protocoalele de monitorizare (DNV Italia 2026) .

Planul de gestionare a solului contaminat (CSMP)

De asemenea, va fi elaborat și implementat un Plan de gestionare a solului contaminat (CSMP) pentru manipularea, tratarea și eliminarea corespunzătoare a oricărei contaminări a solului (DNV Italia 2026) .

Planul de prevenire a deversărilor și de intervenție în caz de urgență

Se va elabora un Plan de prevenire a deversărilor și de intervenție în caz de urgență pentru faza de construcție. Acest plan va stabili proceduri pentru reducerea riscurilor de deversare și proceduri de intervenție în cazul unei deversări (Societatea De Cercetare A Biodiversitatii Si Ingineria Mediului 2025) .

Planul de gestionare a traficului (TMP)

Se va elabora și implementa un Plan de gestionare a traficului (TMP), care va defini rutele, programul și orele de transport, limitele de viteză, semnalizarea și procedurile de siguranță pentru tot traficul de construcție și întreținere (DNV Italy 2026) .

Planul și programul de combatere a speciilor de plante alogene invazive

Înainte de începerea lucrărilor de construcție, se vor elabora și implementa un plan și un program adecvat de combatere a speciilor de plante străine invazive (IAS), în vederea gestionării acestora în cadrul proiectului de dezvoltare „ . Acest plan trebuie să prezinte strategii și acțiuni de prevenire, eradicare, combatere, detectare timpurie, reacție rapidă și refacere a habitatelor. Planul trebuie să includă o listă a speciilor IAS deja prezente și a celor considerate prioritare pentru gestionare. Ar trebui subliniată importanța prevenirii introducerii de noi specii în zonă, precum și a eradicării speciilor în stadiile incipiente de stabilire. Detectarea timpurie a IAS ar trebui evidențiată ca fiind crucială pentru o gestionare eficientă atunci când prevenirea nu este posibilă.

Planul de refacere a habitatului după finalizarea lucrărilor

Un plan de refacere a habitatului după finalizarea lucrărilor de construcție va fi elaborat și implementat (DNV Italia 2026) . Acesta ar trebui să detalieze măsurile de refacere și revegetare pentru zonele defrișate și perturbate ca urmare a construcției, inclusiv îndepărtarea structurilor temporare, nivelarea terenului perturbat pentru a se potrivi cu contururile originale, însămânțarea sau plantarea cu vegetație autohtonă (planul ar trebui să detalieze aspectele tehnice critice pentru o revegetare de succes, cum ar fi calendarul, pregătirea amplasamentului, selectarea speciilor de arbori și a puieților, transportul puieților, protecția sitului de revegetare etc.), instalarea de structuri permanente de control al eroziunii acolo unde este necesar și asigurarea că nu rămân în mediu reziduuri de poluare sau materiale împrăștiate.

Faza de construcție

Măsurile de atenuare care urmează să fie implementate în faza de construcție sunt descrise în Tabelul6 și Tabelul 7. Măsurile de atenuare acoperă o serie de impacturi temporare și permanente care se preconizează că vor apărea ca urmare a construcției parcului eolian și a liniei de transport asociate . O serie de acțiuni de atenuare bazate pe bune practici au fost incluse în ESIA (DNV Italia 2026) al proiectului, împreună cu alte documente ale proiectului, cum ar fi autorizația de mediu (ANANP 2025) , și sunt rezumate în Tabelul6 și Tabelul 7. Măsuri suplimentare au fost furnizate de TBC acolo unde a fost necesar, incorporând acțiuni de atenuare GIIP, inclusiv cele din Ghidul General privind Mediul, Sănătatea și Siguranța (EHS) al Grupului Băncii Mondiale și Ghidul EHS pentru Energia Eoliană (Grupul Băncii Mondiale 2007, 2015) , precum și ghidurile pentru atenuarea impactului asupra biodiversității asociat dezvoltării energiei solare și eoliene (Bennun et al. 2021). Implementarea și supravegherea finală a măsurilor sunt de competența contractantului de inginerie, achiziții și construcții (EPC).

Habitatele și speciile prioritare menționate în tabelele următoare sunt cele identificate în secțiunea 3.1 de mai sus.

Tabelul 6 : Măsuri de atenuare care trebuie implementate în timpul construcției parcului eolian

| Nr. | Cerință | Caracteristici prioritare și măsuri de atenuare relevante | Calendar | Responsabilitate | Măsuri de monitorizare / Indicatori-cheie de performanță (KPI) și informații necesare | Obiectiv | Frecvența monitorizării / colectării datelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMP 01 | Reducerea la minimum a lucrărilor de terasament și a defrișării, decopertării și/sau îndepărtării vegetației | - Habitate prioritare și specii de faună: Lucrările de terasament și îndepărtarea vegetației trebuie limitate exclusiv la habitatele agricole și de pășune (adică la habitatele modificate) și la zonele strict necesare pentru executarea lucrărilor. Se va evita îndepărtarea copacilor sau a arbuștilor. - Habitate prioritare: Deși amprenta proiectului nu se suprapune direct cu niciun habitat prioritar enumerat în anexa I la Directiva UE privind habitatele, unele dintre aceste habitate se află în imediata apropiere a amplasamentului. Aceste zone ar trebui cartografiate și protejate prin utilizarea unor garduri de barieră adecvate și/sau a altor forme de delimitare, în interiorul cărora orice acces sau lucrare este interzisă. Habitatele care trebuie protejate includ: - 62C0* Stepe ponto-sarmatice cu asociații de plante Stipion lessingianae - 91I0* Pădure-stepă euro-siberiană cu Quercus spp. - 40C0* Păduri de foioase ponto-sarmatice, cu asociații de plante de tip Pruno spinosae-Crataegetum. - Habitate prioritare: Delimitați zona de construcție pe hartă și pe teren în mod clar, folosind, de exemplu, bandă de marcaj de înaltă vizibilitate, pentru a evita impactul asupra zonelor sensibile din afara zonei de construcție autorizate. - Habitate prioritare: Promovați sensibilizarea lucrătorilor cu privire la necesitatea de a nu culege sau deteriora exemplare de plante și abordați valoarea ecologică a florei, vegetației și habitatelor naturale și instruiți-i cu privire la procedurile adecvate din punct de vedere ecologic care trebuie urmate pe șantier. - Habitate prioritare: Defrișarea și decopertarea vegetației, precum și expunerea solului gol ar trebui, acolo unde este posibil, să fie reduse în perioadele în care este cel mai probabil să se producă precipitații abundente, pentru a minimiza eroziunea. - Habitate prioritare: Lucrările nu trebuie efectuate atunci când solul este îmbibat cu apă (adică în perioadele cu precipitații abundente și imediat după ploaie, până când solul s-a uscat), conform autorizației de mediu a proiectului (ANANP 2025) . - Habitate prioritare: Acolo unde este posibil, se vor utiliza metode manuale (de exemplu, săpatul cu sapa sau smulgerea manuală) pentru a curăța solul de vegetație, în scopul limitării perturbării solului și a faunei. - Habitate prioritare: Utilizați drumurile de acces existente sau modernizați drumurile existente ori de câte ori este posibil, înainte de a lua în considerare construirea de noi drumuri de acces. Interziceți circulația pe drumuri/terenuri neautorizate pentru a proteja vegetația existentă și a minimiza răsturnarea solului. | Începând înainte de începerea lucrărilor, continuând pe toată durata construcției | Contractant EPC (toate, cu excepția gestionării vegetației) Managerul pentru biodiversitate (gestionarea vegetației) | Procentul de vegetație identificată pentru conservare care a fost efectiv conservată, utilizând variația suprafeței de vegetație planificată pentru conservare în cadrul amplasamentului parcului eolian. Barierele definite în jurul habitatelor prioritare enumerate în anexa I la Directiva UE privind habitatele. Gardurile de barieră (sau alte forme de demarcație) trebuie verificate pe teren. Numărul de angajați și contractori instruiți în proceduri adecvate din punct de vedere ecologic, utilizând înregistrările de instruire privind conștientizarea biodiversității. | 100% din vegetația planificată a fost păstrată Barierele definite în jurul tuturor habitatelor prioritare înainte de începerea lucrărilor 100% din personal a beneficiat de instruire cu o componentă de biodiversitate în ultimele 6 luni | Monitorizare lunară pe durata lucrărilor de construcție Monitorizare lunară în timpul construcției Monitorizare lunară a „ ” în timpul construcției |
| BMP 02 | Refacerea vegetației defrișate / decupate / îndepărtate | - Habitate prioritare: Pregătiți și implementați un Plan de refacere a peisajului (DNV Italia 2026) care include utilizarea speciilor native, specifice locului și neinvazive. Acest plan va prezenta calendarul activităților de refacere, metodele care vor fi utilizate, părțile responsabile și protocoalele de monitorizare pentru a evalua succesul refacerii. - Habitate prioritare: Înainte de lucrările de terasament, solul vegetal trebuie îndepărtat și depozitat pentru reutilizare ulterioară în zonele afectate de lucrări. - Habitate prioritare: După lucrări, este necesară o decompactare adecvată a solurilor care au fost compactate de mișcarea utilajelor și a vehiculelor, facilitând astfel refacerea habitatelor. - Habitate prioritare: Efectuați restaurarea peisajului, utilizând vegetație autohtonă, cât mai curând posibil după finalizarea construcției pe terenurile afectate temporar și în alte zone care au fost afectate de lucrări (de exemplu, zona șantierului, împrejurimile stației electrice). Calendarul restaurării trebuie să țină cont de aspectele ecologice și să respecte calendarul sugerat în Planul de restaurare a peisajului. - Habitate prioritare: Utilizați sol, mulci și resturi vegetale (care conțin stoc natural de semințe) pentru a facilita revegetarea naturală a zonelor perturbate, acolo unde este posibil. - Habitate prioritare: Elaborați măsuri de întreținere în zonele aflate în curs de refacere pentru a asigura crearea condițiilor necesare dezvoltării normale a habitatelor naturale. - Habitate prioritare: Conform autorizației de mediu a proiectului (ANANP 2025) , în cazul improbabil al unor accidente sau intervenții care cauzează daune măsurilor de conservare sau integrității ariei naturale protejate, Peștera - Deleni SCI (ROSCI0353), Zona de Protecție Specială (SPA) Aliman – Adamclisi (ROSPA0001) sau Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa Sit de Importanță Comunitară (SCI) (ROSCI0071), ANMAP va fi notificată în termen de maximum 24 de ore, iar restaurarea aprobată va fi efectuată. | Pe toată durata construcției, continuând cu operațiunile (a se vedea Tabelul 8) | Contractantul EPC sub supravegherea managerului de biodiversitate | Calitatea habitatului în zonele de restaurare ale amplasamentului parcului eolian, pe baza rezultatelor monitorizării restaurării. | Creșterea calității habitatului comparativ cu valoarea de referință măsurată la începutul restaurării | La sfârșitul construcției (va continua în timpul exploatării (a se vedea Tabelul 8)) |
| BMP 03 | Reducerea la minimum a emisiilor de praf | - Habitate și specii de faună prioritare: Defrișarea vegetației și lucrările de terasament trebuie reduse la minimum pe cât posibil și limitate la zonele strict necesare. - Habitate prioritare: Toate suprafețele neasfaltate pe care se preconizează circulația vehiculelor trebuie menținute umede (de exemplu, prin utilizarea unui camion cu aspersor de apă), în special în condiții de vreme uscată și vânt, pentru a reduce la minimum praful emis de vehicule. - Habitate și specii de faună prioritare: Limitele de viteză pentru vehiculele grele de construcții nu trebuie să depășească 30 km/h. - Habitate prioritare: Camioanele care transportă materiale de construcții granulare/prafuite nu trebuie încărcate la capacitate maximă, iar încărcătura trebuie acoperită corespunzător. - Habitate prioritare: Stocurile de materiale granulare trebuie protejate cu o prelată impermeabilă sau, alternativ, stropite regulat cu apă. | În mod continuu pe durata construcției | Contractant EPC | Numărul de neconformități raportate din planurile și documentele proiectului | Nu s-au raportat neconformități | Monitorizare săptămânală pe durata construcției |
| BMP 04 | Evitați poluarea și contaminarea solului și a apei | - Habitate prioritare: Implementarea Planului de gestionare a deșeurilor și a măsurilor de minimizare respective conținute în acesta. - Habitate prioritare: Asigurați depozitarea temporară și eliminarea corectă a deșeurilor produse, în funcție de tipologia acestora și în conformitate cu legislația în vigoare. Trebuie luate măsuri pentru reținerea/conținerea oricăror scurgeri/deversări. Nu este permis , depozitarea deșeurilor, nici măcar temporar, pe maluri, în albia cursurilor de apă și în zonele cu infiltrare maximă. - Habitate prioritare și specii de faună: Implementați protocoalele de control, reținere și curățare pentru orice scurgeri de materiale periculoase sau alți poluanți, astfel cum sunt definite în Planul de prevenire a scurgerilor și de intervenție în caz de urgență. Ori de câte ori are loc o scurgere de substanțe chimice pe sol, solul contaminat trebuie colectat, depozitat și trimis pentru eliminare finală sau colectare de către un operator autorizat. - Habitate prioritare: Pe șantierele de construcții trebuie să fie asigurate instalații sanitare portabile adecvate pentru toți lucrătorii. - Habitate prioritare: Depozitarea combustibililor și/sau a altor substanțe poluante este permisă numai în containere etichetate, securizate și etanșe, în zona șantierului pregătită în acest scop. - Habitate prioritare: Întreținerea și spălarea utilajelor și a vehiculelor nu trebuie efectuate în zona proiectului. Dacă este indispensabil, trebuie create condiții care să asigure că solul nu este contaminat. - Habitate prioritare: Respectați toate cerințele din Planul de control al poluării proiectului (PPCP), Planul de prevenire a scurgerilor și de intervenție în caz de urgență și Planul de gestionare a solului contaminat (CSMP). | În mod continuu pe durata construcției | Contractant EPC | Numărul de neconformități raportate din planurile și documentele proiectului | Nu s-au raportat neconformități | Monitorizare săptămânală pe durata construcției |
| BMP 05 | Reducerea la minimum a impactului direct asupra speciilor de faună prioritare d și a perturbării acestora | - Păsări migratoare prioritare și mamifere prioritare: Zonele de defrișare vor fi inspectate înainte de începerea construcției de către un profesionist cu pregătire adecvată, cu scopul de a localiza animalele sau locurile de odihnă și cuibărit din apropierea zonei de construcție. Dacă se identifică vreun animal, acesta trebuie îndepărtat și relocat în afara zonei care urmează să fie perturbată, în baza unei autorizații de la Agenția Națională pentru Protecția Naturii ( ), cu excepția cazului în care animalul cuibărește, situație în care se va stabili o zonă tampon de 300 de metri în jurul cuiburilor aflate în apropierea structurilor proiectului, în care construcția este interzisă în perioada 15 martie – 15 august, conform autorizației de mediu a proiectului eliberată în februarie 2025 (ANANP 2025; DNV Italia 2026) . Pregătiți un Protocol detaliat de salvare a faunei sălbatice înainte de începerea lucrărilor, care să se concentreze pe speciile prioritare identificate pentru acest proiect. Consultați Anexa 2 pentru detalii suplimentare. - Fauna prioritară: Conform autorizației de mediu a proiectului, lucrările se vor desfășura în principal în afara perioadelor de reproducere și creștere a speciilor de faună terestră pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 d . Această cerință ar trebui extinsă și la alte specii prioritare mai puțin mobile incluse în acest BMP (a se vedea secțiunea3.1 ). Este necesară o bună înțelegere a modelelor sezoniere și a ecologiei speciilor prioritare pentru a identifica perioadele și zonele cheie care trebuie evitate; prin urmare, este necesară colaborarea cu specialiști în biodiversitate. Ar trebui elaborate hărți de sensibilitate/excludere pentru aceste specii, pe baza studiilor de pre-debarasare (a se vedea Anexa 2 ). - Fauna prioritară: Reduceți la minimum impactul prin concentrarea lucrărilor în timp, în special a celor care provoacă cele mai mari perturbări, și evitați desfășurarea activităților de construcție seara și noaptea (adică după ora 22:00). - Faună prioritară: Implementarea măsurilor de control al zgomotului la sursă, cum ar fi utilizarea barierelor fonice temporare și a deflectoarelor. Ar trebui adoptate soluții structurale și de construcție pentru corpuri și clădiri, precum și instalarea de sisteme de izolare fonică pentru echipamente sau clădiri care adăpostesc cele mai zgomotoase echipamente, pentru a asigura respectarea limitelor stabilite în standardele IFC. - Faună prioritară: Desfășurați campanii de monitorizare a zgomotului, conduse de specialiști instruiți, în timpul fazei de construcție. Consultați World Bank Group (2007) pentru îndrumări privind nivelurile acceptabile de zgomot. - Mamifere mici și reptile prioritare: Limitați utilizarea gardurilor de securitate doar la zonele de depozitare și la birourile de șantier, pentru a reduce barierele în calea deplasării mamiferelor și reptilelor prioritare. Evitați amplasarea gardurilor impermeabile care ar putea împiedica deplasarea speciilor. Utilizați garduri cu treceri regulate (de exemplu, podețe) sau cu ochiuri mai mari, precum și o înălțime liberă sub gard care să permită trecerea mamiferelor mici și a reptilelor prioritare. - Mamifere mici prioritare: Conform autorizației de mediu a proiectului (ANANP 2025) , barăcile, containerele, rezervoarele, toaletele ecologice etc. trebuie amplasate pe grinzi metalice, scânduri de lemn, cărămizi etc., pentru a permite libera circulație a mamiferelor mici prioritare și a reptilelor; iar aceste instalații trebuie încuiate în absența lucrătorilor, pentru a împiedica animalele să caute adăpost în interiorul lor. - Specii de lilieci prioritare: Limitați iluminarea în zonele de construcție pe cât posibil. Trebuie utilizate tipuri adecvate de iluminat pentru a evita atragerea insectelor și, prin urmare, a liliecilor. - Păsări răpitoare prioritare: Evitați atragerea păsărilor către surse de hrană previzibile, cum ar fi zonele de eliminare a deșeurilor din incintă sau din afara acesteia, sau depozitele de deșeuri; acest lucru este deosebit de relevant pentru păsările răpitoare prioritare. - Habitate și faună prioritare: Instruiți personalul și contractorii cu privire la procedurile adecvate din punct de vedere ecologic care trebuie urmate pe șantier. - Faună prioritară: Asigurați-vă că muncitorii din construcții se comportă corespunzător, inclusiv prin interzicerea vânătorii, otrăvirii, capturării și hărțuirii generale a animalelor sălbatice. În cazul capturării sau uciderii unor exemplare din specii de faună sălbatică protejate, ANMAP și autoritățile competente de protecție a mediului trebuie notificate imediat (ANANP 2025) . - Faună prioritară: Traficul de vehicule pe traseele de construcție aprobate în prealabil și la viteză redusă (20 km/h) în zona proiectului, pentru a reduce probabilitatea de ucidere a faunei pe șosea (și pentru a minimiza perturbările sonore). - Habitate și faună prioritare: Arderea oricărei vegetații verzi sau uscate, a miriștilor sau a pășunilor este interzisă pe tot parcursul anului în timpul construcției. - Faună prioritară: Nu vor fi adăpostiți câini vagabonzi pe șantier, deoarece aceștia pot deranja sau răni speciile de mamifere prioritare. - Habitate și faună prioritare: Definirea unui program de monitorizare pe durata construcției, axat pe speciile prioritare pentru acest proiect. | Începând înainte de demararea lucrărilor și continuând pe toată durata construcției, sub supravegherea responsabilului cu biodiversitatea și cu contribuția ecologiștilor locali | Contractant EPC sub supravegherea managerului de biodiversitate și cu contribuția ă a ecologiștilor locali | Numărul de neconformități raportate în planurile și documentele proiectului Numărul de coliziuni ale animalelor sălbatice cu vehicule, pe baza înregistrărilor incidentelor de coliziune. Numărul de incidente de vânătoare, otrăvire, capturare sau hărțuire a faunei sălbatice, pe baza incidentelor de vânătoare/hărțuire a faunei sălbatice. Numărul de angajați și contractori instruiți în proceduri adecvate din punct de vedere ecologic, pe baza înregistrărilor privind instruirea în materie de sensibilizare la biodiversitate. Stadiul programului de monitorizare a faunei pentru construcție | Nu s-au raportat cazuri de neconformitate Nu s-au înregistrat coliziuni ale animalelor sălbatice cu vehicule Nu s-au înregistrat incidente de vânătoare, otrăvire, capturare sau hărțuire a faunei sălbatice 100% din personal a beneficiat de instruire cu o componentă de biodiversitate în ultimele 6 luni Un program de monitorizare a faunei pentru construcție este definit înainte de începerea lucrărilor și este implementat pe toată durata construcției | Monitorizare săptămânală pe durata construcției Monitorizare lunară pe durata construcției Monitorizare lunară pe durata construcției Monitorizare lunară pe durata construcției Monitorizare lunară pe durata construcției |
| BMP 06 | Evitarea și minimizarea introducerii și răspândirii speciilor străine invazive (IAS) | - Habitate prioritare: Elaborați un plan de gestionare a speciilor invazive, conform recomandărilor din ESIA (DNV Italia 2026) , care descrie modul de identificare, prevenire, control și monitorizare a IAS în zona de construcție. - Habitate prioritare: Interzicerea perturbării vegetației în afara limitelor stabilite pentru fiecare șantier de construcție. Limitarea defrișării vegetației la amprenta construcției. Evitarea, pe cât posibil, a defrișării vegetației din interiorul limitei proiectului. - Habitate prioritare: Restricționați circulația persoanelor și a vehiculelor în afara căilor de acces la proiect, în special în zonele de habitat natural. - Habitate prioritare: Limitați intrarea vehiculelor care nu sunt legate de proiect în zona de construcție pentru a evita dispersarea speciilor invazive și ruderal. - Habitate prioritare: Spălați vehiculele înainte ca acestea să intre pe șantier. - Habitate prioritare: Ori de câte ori este posibil, punctele de acces noi și temporare ar trebui create pe baza punctelor/rutelor de acces existente. - Habitate prioritare: Asigurați-vă că personalul și lucrătorii sunt conștienți de speciile de floră invazive. - Habitate prioritare: Monitorizați periodic (cel puțin trimestrial) prezența și extinderea speciilor de floră invazivă în zona proiectului în timpul construcției. Această monitorizare trebuie efectuată de un botanist local calificat. În cazul detectării speciilor invazive, acestea vor fi îndepărtate mecanic sau manual. - Habitate prioritare: Actualizați planurile relevante (de exemplu, planul și programul de control al speciilor de plante străine invazive) dacă se constată că IAS reprezintă o problemă în zona proiectului. | Planul de gestionare a speciilor alogene invazive (IAS MP) elaborat înainte de începerea lucrărilor, implementat pe toată durata construcției | Contractant EPC sub supravegherea managerului de biodiversitate și cu contribuția specialiștilor ecologiști locali | Numărul de noi IAS, pe baza rezultatelor monitorizării IAS. Numărul de angajați și lucrători capabili să identifice IAS în mod ă și să raporteze noi IAS, pe baza înregistrărilor de formare a personalului/lucrătorilor. | Nicio nouă specie invazivă străină (IAS) comparativ cu monitorizarea trimestrială anterioară >80% din personal capabil să identifice IAS și să raporteze noi IAS | Monitorizare trimestrială în timpul construcției Monitorizare anuală ă în timpul construcției |
| BMP 07 | Reducerea la minimum a coliziunilor speciilor de păsări prioritare | - Avifauna prioritară: Trebuie menținută o distanță adecvată între turbinele eoliene și zonele sensibile pentru păsări (hrănire, cuibărit, rute de migrație) pentru a reduce perturbarea activității și riscul de coliziune. - Avifauna prioritară: Instalarea unui sistem de camere care să permită oprirea automată la cerere (Shut-down-on-Demand), cum ar fi Identiflight®, pentru a minimiza coliziunile cu păsările de tip „ ” în timpul operațiunilor. Consultați ESIA „ pentru specificațiile recomandate ale sistemului. | Înainte de finalizarea construcției | Managerul de biodiversitate, cu sprijinul unui contractor specializat | Starea unităților sistemului de camere, pe baza înregistrărilor de instalare și a verificării pe teren. | Toate unitățile sistemului de camere trebuie să fie declarate pe deplin operaționale înainte de finalizarea construcției | Monitorizare trimestrială în timpul construcției |
| BMP 08 | Reducerea la minimum a coliziunilor speciilor de lilieci prioritare | - Specii de lilieci prioritare: Instalarea de dispozitive de descurajare acustică pe turbine, cum ar fi sistemele de descurajare a liliecilor de la NRG Systems sau similare, pentru a reduce la minimum coliziunile cu liliecii în timpul funcționării. | Înainte de finalizarea construcției | Contractantul EPC sub supravegherea managerului de biodiversitate | Procentul de turbine pe care sunt instalate dispozitive de descurajare acustică, pe baza înregistrărilor de instalare și a verificării pe teren. | Dispozitive de descurajare acustică instalate pe toate turbinele până la sfârșitul construcției | Monitorizare trimestrială în timpul construcției |

Tabelul 7. Măsuri de atenuare care urmează să fie implementate în timpul construcției liniei de transport

| Nr. element | Cerință | Măsuri de atenuare | Calendar | Responsabilitate | Măsuri de monitorizare / Indicatori-cheie de performanță și informații necesare | Obiectiv | Frecvența monitorizării / colectării datelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMP 09 | Reducerea la minimum a lucrărilor de terasament și a defrișării, a decopertării solului și/sau a îndepărtării vegetației | - Habitate și faună prioritare: Limitarea lucrărilor de terasament și a îndepărtării vegetației doar la habitatele agricole și de pășune (adică habitatul modificat) și la zonele strict necesare pentru executarea lucrărilor. Evitarea îndepărtării copacilor sau arbuștilor. - Habitate prioritare: Deși amprenta proiectului nu se suprapune direct cu niciun habitat prioritar enumerat în anexa I la Directiva UE privind habitatele, unele dintre aceste habitate se află în imediata apropiere a amplasamentului. Aceste zone ar trebui cartografiate și protejate prin utilizarea unor garduri de barieră adecvate și/sau a altor forme de delimitare, în interiorul cărora orice acces sau lucrare este interzisă. Habitatele care trebuie protejate includ: - 62C0* Stepe ponto-sarmatice cu asociații de plante Stipion lessingianae - 91I0* Stepa forestieră euro-siberiană cu Quercus spp. - 40C0* Păduri de foioase ponto-sarmatice, cu asociații vegetale de tip Pruno spinosae-Crataegetum. - Habitate prioritare: Demarcați servitutea pentru linia de transport pe hartă și pe teren în mod clar, folosind, de exemplu, bandă de mare vizibilitate, pentru a evita impactul asupra zonelor din afara zonei de construcție autorizate. - Habitate prioritare: Promovați sensibilizarea lucrătorilor cu privire la necesitatea de a nu culege sau deteriora exemplare de plante și abordați valoarea ecologică a florei, vegetației și habitatelor naturale și instruiți-i cu privire la procedurile adecvate din punct de vedere ecologic care trebuie urmate la fața locului. - Habitate prioritare: Defrișarea și decopertarea vegetației, precum și expunerea solului gol ar trebui, acolo unde este posibil, să fie reduse în perioadele în care este cel mai probabil să se producă precipitații abundente, pentru a minimiza eroziunea. - Habitate prioritare: Lucrările nu trebuie efectuate atunci când solul este îmbibat cu apă (adică în perioadele cu precipitații abundente și imediat după ploaie, până când solul s-a uscat), conform autorizației de mediu a proiectului (ANANP 2025) . - Habitate prioritare: Acolo unde este posibil, se vor utiliza metode manuale (de exemplu, săpatul cu sapa sau smulgerea manuală) pentru a curăța solul de vegetație, în scopul limitării perturbării solului și a faunei. | Începând înainte de începerea lucrărilor, continuând pe toată durata construcției | Contractant EPC (toate, cu excepția gestionării vegetației d ) Managerul pentru biodiversitate (gestionarea vegetației) | Procentul de vegetație identificată pentru conservare și efectiv conservată, utilizând modificarea suprafeței de vegetație planificată pentru conservare în zona liniei de transport. Bariere definite în jurul habitatelor prioritare enumerate în anexa I la Directiva UE privind habitatele. Gardurile de barieră (sau alte forme de demarcație) trebuie verificate pe teren. Numărul de angajați și contractori instruiți în proceduri adecvate din punct de vedere al mediului, utilizând înregistrările de instruire privind conștientizarea biodiversității. | 100% din vegetația planificată pentru reținere ( ) a fost reținută Barierele definite în jurul tuturor habitatelor prioritare înainte de începerea lucrărilor 100% din personal a beneficiat de instruire cu componentă de biodiversitate în ultimele 6 luni | Monitorizare lunară a vegetației d ă în timpul construcției Monitorizare lunară în timpul construcției Monitorizare lunară în timpul construcției |
| BMP 10 | Refacerea vegetației defrișate/decupate/îndepărtate | - Habitate prioritare: Datorită lungimii foarte scurte a liniei de transport, nu este necesar un plan de refacere dedicat. Orice impact asupra habitatelor neagricole ar fi luat în considerare într-un plan general de refacere (a se vedea secțiunea5.2.1 ). - Habitate prioritare: Înainte de lucrările de terasament, solul vegetal trebuie îndepărtat și depozitat pentru reutilizare ulterioară în zonele afectate de lucrări. - Habitate prioritare: După lucrări, este necesară o decompactare adecvată a solurilor care au fost compactate de mișcarea utilajelor și a vehiculelor, facilitând astfel refacerea habitatelor. - Habitate prioritare: Efectuați orice restaurare a peisajului necesară, utilizând vegetație autohtonă, cât mai curând posibil după încheierea construcției pe terenurile afectate temporar și în alte zone care au fost afectate de lucrări (de exemplu, zona șantierului, împrejurimile stației electrice). - Habitate prioritare: Utilizarea solului, a mulciului și a resturilor vegetale (care conțin stoc natural de semințe) pentru a facilita revegetarea naturală a zonelor perturbate, acolo unde este rezonabil de practicabil. - Habitate prioritare: Elaborarea de acțiuni de întreținere în orice zonă aflată în curs de restaurare pentru a asigura crearea condițiilor necesare dezvoltării normale a habitatelor naturale. - Habitate prioritare: Conform autorizației de mediu a proiectului (ANANP 2025) , în cazul improbabil al unor accidente sau intervenții care cauzează daune măsurilor de conservare sau integrității ariei naturale protejate, a sitului de importanță comunitară (SIC) Peștera - Deleni (ROSCI0353), a zonei de protecție specială (ZPS) Aliman – Adamclisi (ROSPA0001) sau a sitului de importanță comunitară (SIC) Dumbrăveni - Valea Urluia - situl de importanță comunitară (SCI) Lacul Vederoasa (ROSCI0071), ANMAP va fi notificată în termen de maximum 24 de ore, iar restaurarea aprobată va fi efectuată. | Pe toată durata construcției, continuând cu operațiunile (a se vedea Tabelul 9) | Contractantul EPC sub supravegherea managerului de biodiversitate | Calitatea habitatului în orice zone de restaurare a liniei de transport, pe baza rezultatelor monitorizării restaurării. | Creșterea calității habitatului comparativ cu valoarea de referință măsurată la începutul restaurării | La sfârșitul construcției (va continua în timpul exploatării (a se vedea Tabelul 9) |
| BMP 11 | Reducerea la minimum a emisiilor de praf | - Habitate prioritare: Defrișarea vegetației și lucrările de terasament trebuie reduse la minimum pe cât posibil și limitate la zonele strict necesare. - Habitate prioritare: Toate suprafețele neasfaltate pe care se preconizează circulația vehiculelor trebuie menținute umede (de exemplu, prin intermediul unui camion cu aspersoare), în special în condiții de vreme uscată și vânt, pentru a reduce la minimum praful emis de vehicule. - Habitate și faună prioritare: Limitele de viteză pentru vehiculele grele de construcții nu trebuie să depășească 30 km/h. - Habitate prioritare: Camioanele care transportă materiale de construcție granulare/prafuite nu trebuie încărcate la capacitate maximă, iar încărcătura trebuie acoperită corespunzător. - Habitate prioritare: Stocurile de materiale granulare trebuie protejate cu o prelată impermeabilă sau, alternativ, stropite regulat cu apă. | În mod continuu pe durata construcției | Contractant EPC | Numărul de neconformități raportate din planurile și documentele proiectului | Nu s-au raportat neconformități | Monitorizare săptămânală pe durata construcției |
| BMP 12 | Evitați poluarea și contaminarea solului și a apei | - Habitate și faună prioritare: Implementarea Planului de gestionare a deșeurilor și a măsurilor de minimizare respective conținute în acesta. - Habitate prioritare: Asigurați depozitarea temporară și eliminarea corectă a deșeurilor produse, în funcție de tipologia acestora și în conformitate cu legislația în vigoare. Trebuie luate măsuri pentru reținerea/conținerea oricăror scurgeri/deversări. Nu este permisă depozitarea deșeurilor, nici măcar temporar, pe maluri, în albia cursurilor de apă și în zonele cu infiltrare maximă. - Habitate și faună prioritare: Implementarea protocoalelor de control, reținere și curățare pentru orice scurgeri de materiale periculoase sau alți poluanți, astfel cum sunt definiți în Planul de prevenire a scurgerilor și de intervenție în caz de urgență. Ori de câte ori are loc o scurgere de substanțe chimice pe sol, solul contaminat trebuie colectat, depozitat și trimis pentru eliminarea finală sau colectarea de către un operator autorizat. - Habitate prioritare: Pe șantierele de construcții trebuie să fie asigurate instalații sanitare portabile adecvate pentru toți lucrătorii. - Habitate prioritare: Depozitarea combustibililor și/sau a altor substanțe poluante este permisă numai în containere etichetate, securizate și etanșe, în zona șantierului pregătită în acest scop. - Habitate prioritare: Întreținerea și spălarea utilajelor și a vehiculelor nu trebuie efectuate în zona proiectului. Dacă este indispensabil, trebuie create condiții d are pentru a se asigura că solul nu este contaminat. - Habitate și faună prioritare: Respectați toate cerințele din Planul de control al poluării în cadrul proiectului (PPCP), Planul de prevenire a deversărilor și de intervenție în caz de urgență și Planul de gestionare a solurilor contaminate (CSMP). | În mod continuu pe durata construcției | Contractant EPC | Numărul de neconformități raportate din planurile și documentele proiectului | Nu s-au raportat neconformități | Monitorizare săptămânală pe durata construcției |
| BMP 13 | Reducerea la minimum a impactului direct asupra speciilor de faună prioritare și a perturbării acestora | - Habitate prioritare și faună prioritară: Zonele de defrișare vor fi inspectate înainte de începerea construcției de către un profesionist cu pregătire adecvată, cu scopul de a localiza animalele sau locurile de odihnă și cuibărit din apropierea zonei de construcție. Dacă se identifică vreun animal, acesta trebuie îndepărtat și relocat, în baza unei autorizații, în afara zonei care urmează să fie perturbată, cu excepția cazului în care acesta cuibărește, situație în care se va stabili o zonă tampon de 300 de metri în jurul cuiburilor aflate în apropierea structurilor proiectului, în care construcția este interzisă în perioada 15 martie – 15 august, conform autorizației de mediu a proiectului eliberată în februarie 2025 (ANANP 2025; DNV Italia 2026) . Pregătiți un Protocol detaliat de salvare a faunei sălbatice înainte de începerea lucrărilor, care să se concentreze pe speciile prioritare identificate pentru acest proiect. Consultați Anexa 2 pentru detalii suplimentare. - Fauna prioritară: După cum se menționează în autorizația de mediu a proiectului, lucrările vor fi efectuate în principal în afara perioadelor de reproducere și creștere a speciilor de faună terestră pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 (ANANP 2025) . Această cerință ar trebui extinsă și la alte specii prioritare mai puțin mobile incluse în acest BMP (a se vedea secțiunea3.1 ). Este necesară o bună înțelegere a modelelor sezoniere și a ecologiei speciilor prioritare pentru a identifica perioadele și zonele cheie care trebuie evitate; prin urmare, este necesară colaborarea cu specialiști în biodiversitate. Ar trebui elaborate hărți de sensibilitate/excludere pentru aceste specii, pe baza studiilor de pre-debarasare (a se vedea Anexa 2 ). - Fauna prioritară: Reduceți la minimum impactul prin concentrarea lucrărilor în timp, în special a celor care provoacă cele mai mari perturbări, și evitați desfășurarea activităților de construcție seara și noaptea (adică după ora 22:00). - Faună prioritară: Implementarea măsurilor de control al zgomotului la sursă, cum ar fi utilizarea barierelor fonice temporare și a deflectoarelor. Ar trebui adoptate soluții structurale și de construcție pentru corpuri și clădiri, precum și instalarea de sisteme de izolare fonică pentru echipamente sau clădiri care adăpostesc cele mai zgomotoase echipamente, pentru a asigura respectarea limitelor stabilite în standardele IFC. - Faună prioritară: Desfășurarea de campanii de monitorizare a zgomotului, conduse de specialiști instruiți, în timpul fazei de construcție. A se vedea World Bank Group (2007) pentru îndrumări privind nivelurile acceptabile de zgomot. - Mamifere mici și herpetofaună prioritare: Limitați utilizarea gardurilor de securitate numai la zonele esențiale, pentru a reduce barierele în calea mișcării mamiferelor și reptilelor prioritare. Evitați amplasarea gardurilor impermeabile care ar putea interfera cu mișcarea speciilor. Utilizați garduri cu treceri regulate (de exemplu, podețe) sau cu ochiuri mai mari și o înălțime liberă sub gard care să permită trecerea mamiferelor mici și a reptilelor prioritare. - Mamifere mici și herpetofaună prioritare: Conform autorizației de mediu a proiectului (ANANP 2025) , barăcile, containerele, rezervoarele, toaletele ecologice etc. trebuie amplasate pe grinzi metalice, scânduri de lemn, cărămizi etc., pentru a permite libera circulație a mamiferelor mici și a reptilelor prioritare; iar aceste facilități trebuie încuiate în absența lucrătorilor, pentru a împiedica animalele să caute adăpost în interiorul lor. - Specii de lilieci prioritare: Limitați iluminarea în zonele de construcție pe cât posibil. Trebuie utilizate tipuri adecvate de iluminat pentru a evita atragerea insectelor și, prin urmare, a liliecilor. - Păsări răpitoare prioritare: Evitați atragerea păsărilor către surse de hrană previzibile, cum ar fi zonele de eliminare a deșeurilor din incintă sau din afara acesteia, sau depozitele de deșeuri; acest lucru este deosebit de relevant pentru păsările răpitoare prioritare. - Habitate și faună prioritare: Instruiți personalul și contractorii cu privire la procedurile adecvate din punct de vedere ecologic care trebuie urmate pe șantier. - Fauna prioritară: Se impune respectarea unor norme de conduită adecvate de către lucrătorii din construcții, inclusiv interzicerea vânătorii, otrăvirii, capturării cu capcane și a hărțuirii în general a animalelor sălbatice. În cazul capturării sau uciderii unor exemplare din specii de faună sălbatică protejate, ANMAP și autoritățile competente în domeniul protecției mediului vor fi notificate imediat (ANANP 2025) . - Faună prioritară: Traficul de vehicule pe traseele de construcție aprobate în prealabil și la viteză redusă (20 km/h) în zona proiectului, pentru a reduce probabilitatea de ucidere a faunei pe șosea (și pentru a minimiza perturbările cauzate de zgomot). - Habitate și faună prioritare: Arderea oricărei vegetații verzi sau uscate, a miriștilor sau a pășunilor este interzisă pe tot parcursul anului în timpul construcției. - Faună prioritară: Nu vor fi adăpostiți câini vagabonzi pe șantier, deoarece aceștia pot deranja sau răni speciile de mamifere prioritare. - Habitate și faună prioritare: Definirea unui program de monitorizare pe durata construcției, axat pe speciile prioritare pentru acest proiect. | Începând înainte de începerea lucrărilor, continuând pe toată durata construcției | Contractant EPC sub supravegherea managerului de biodiversitate și cu contribuția ecologiștilor locali | Numărul de neconformități raportate din planurile și documentele proiectului Numărul de coliziuni ale animalelor sălbatice cu vehicule, pe baza înregistrărilor incidentelor de coliziune. Numărul de incidente de vânătoare, otrăvire, capturare sau hărțuire a faunei sălbatice, pe baza incidentelor de vânătoare/hărțuire a faunei sălbatice. Numărul de angajați și contractori instruiți în proceduri adecvate din punct de vedere ecologic, pe baza înregistrărilor privind instruirea în materie de sensibilizare la biodiversitate. Stadiul programului de monitorizare a faunei pentru construcție | Nu s-au raportat cazuri de neconformitate Nu s-au înregistrat coliziuni ale animalelor sălbatice cu vehicule Nu s-au înregistrat incidente de vânătoare, otrăvire, capturare sau hărțuire a faunei sălbatice 100% din personal a beneficiat de instruire cu o componentă de biodiversitate în ultimele 6 luni Un program de monitorizare a faunei pentru construcții este definit înainte de începerea lucrărilor și este implementat pe toată durata construcției | Monitorizare săptămânală pe durata construcției Monitorizare lunară pe durata construcției Monitorizare lunară pe durata construcției Monitorizare lunară pe durata construcției Monitorizare lunară pe durata construcției |
| BMP 14 | Evitați și reduceți la minimum introducerea și răspândirea speciilor străine invazive (IAS) | - Habitate prioritare: Elaborați un plan de gestionare a speciilor invazive, conform recomandărilor din ESIA (DNV Italia 2026) , care descrie modul de identificare, prevenire, control și monitorizare a IAS în zona de construcție. - Habitate prioritare: Interzicerea perturbării vegetației în afara limitelor stabilite pentru fiecare șantier de construcție. Limitarea defrișării vegetației la amprenta construcției. Evitarea, pe cât posibil, a defrișării vegetației din interiorul limitei proiectului. - Habitate prioritare: Restricționați circulația persoanelor și a vehiculelor în afara căilor de acces la proiect, în special în zonele de habitat natural. - Habitate prioritare: Limitați intrarea vehiculelor care nu sunt legate de proiect în zona de construcție pentru a evita dispersarea speciilor invazive și ruderal. - Habitate prioritare: Spălați vehiculele înainte ca acestea să intre pe șantier. - Habitate prioritare: Ori de câte ori este posibil, punctele de acces noi și temporare ar trebui create pe baza punctelor/rutelor de acces existente. - Habitate prioritare: Asigurați-vă că personalul și lucrătorii sunt conștienți de speciile de floră invazive. - Habitate prioritare: Monitorizați periodic (cel puțin trimestrial) prezența și extinderea speciilor de floră invazivă pe traseul liniei de transport în timpul construcției. Această monitorizare trebuie efectuată de un botanist local calificat. În cazul detectării speciilor invazive, acestea vor fi îndepărtate mecanic sau manual. - Habitate prioritare: Actualizați planurile relevante (de exemplu, planul și programul de control al speciilor de plante alogene invazive) dacă se constată că speciile alogene invazive reprezintă o problemă pe traseul liniei de transport. | Planul de gestionare a speciilor alogene invazive (IAS MP) elaborat înainte de începerea lucrărilor, implementat pe toată durata construcției | Contractant EPC sub supravegherea managerului de biodiversitate și cu contribuția specialiștilor ecologiști locali | Numărul de noi specii invazive străine, pe baza rezultatelor monitorizării acestora. Numărul de angajați și lucrători capabili să identifice speciile invazive străine (IAS) și să raporteze apariția unor noi IAS, pe baza înregistrărilor privind formarea personalului. | Nu au fost identificate noi specii invazive străine (IAS) comparativ cu monitorizarea trimestrială anterioară >80% din personal capabil să identifice speciile invazive și să raporteze noi specii invazive | Monitorizare trimestrială în timpul construcției Monitorizare anuală în timpul construcției |
| BMP 15 | Reducerea la minimum a coliziunilor speciilor de păsări prioritare | - Avifaună prioritară: Dispozitivele de deviere a zborului păsărilor (BFD) trebuie instalate pe toate secțiunile de linii aeriene pe întreaga lungime a deschiderii și pe stâlpii meteorologici cu ancore, în conformitate cu standardele internaționale de bune practici aplicabile la momentul (de exemplu, Martín Martín et al. 2022; McGowan 2024; IFC & EBRD 2026) . - Avifauna prioritară: Cablarea subterană ar trebui utilizată pe cât posibil, pentru a reduce la minimum riscul de coliziuni cu liniile electrice. | Pe toată durata construcției | Contractantul EPC sub supravegherea managerului de biodiversitate | Amploarea instalării dispozitivelor de deviere a zborului păsărilor, pe baza înregistrărilor de instalare și a verificării pe teren. Gradul de utilizare a cablurilor subterane, pe baza înregistrărilor privind instalarea cablurilor și a verificărilor pe teren. | Dispozitive de deviere a zborului păsărilor instalate pe întreaga lungime a tuturor liniilor aeriene de transport de energie electrică până la sfârșitul construcției. Cabluri subterane utilizate acolo unde | Monitorizare trimestrială în timpul construcției Monitorizare trimestrială în timpul construcției |
| BMP 16 | Reducerea la minimum a electrocutării speciilor de păsări prioritare | - Avifauna prioritară: Dacă utilizarea liniilor aeriene de transport (OHTL) este inevitabilă din motive tehnice, specialistul în avifaună trebuie consultat în timp util pentru a se asigura că se utilizează un design al stâlpilor prietenos cu păsările răpitoare (de exemplu, Martín Martín et al. 2022) și că se implementează proactiv măsuri de atenuare adecvate pentru structurile complicate ale stâlpilor. Proiectul final trebuie aprobat de un specialist în avifaună. - Avifauna prioritară Liniile aeriene de transport trebuie izolate pentru a evita electrocutarea păsărilor. Materialele izolante vor fi instalate în apropierea suporturilor și a conductoarelor de pe stâlpi pentru a reduce riscul de electrocutare. | Pe toată durata construcției | Contractant EPC sub supravegherea managerului de biodiversitate și cu contribuția ecologiștilor locali | Se utilizează un proiect de stâlpi prietenos cu păsările răpitoare, pe baza documentației de proiectare verificate de managerul pentru biodiversitate. OHTL și suporturile/conductoarele sunt izolate, utilizând înregistrările de izolare și verificarea pe teren. | Se utilizează un design al stâlpilor prietenos cu păsările răpitoare și se implementează măsuri de atenuare adecvate pentru structurile complicate ale stâlpilor Liniile aeriene de transport (OHTL) și stâlpii/conductoarele sunt complet izolate până la finalul construcției | Monitorizare trimestrială pe durata construcției Monitorizare trimestrială pe durata construcției |

Faza de exploatare

Măsurile de atenuare care urmează să fie implementate în faza de exploatare sunt descrise în Tabelul 8 și Tabelul 9. Măsurile de atenuare acoperă o serie de impacturi temporare și permanente care se preconizează că vor apărea ca urmare a exploatării parcului eolian și a liniei de transport asociate. O serie de acțiuni de atenuare bazate pe bune practici au fost incluse în ESIA (DNV Italia 2026) al proiectului, împreună cu alte documente ale proiectului, cum ar fi autorizația de mediu (ANANP 2025) , și sunt rezumate în Tabelul 8 și 9. Măsuri suplimentare au fost furnizate de TBC acolo unde a fost necesar, incorporând acțiuni de atenuare GIIP, inclusiv cele din Ghidul General privind Mediul, Sănătatea și Siguranța (EHS) al Grupului Băncii Mondiale și Ghidul EHS pentru Energia Eoliană (Grupul Băncii Mondiale 2007, 2015) , precum și ghidurile pentru atenuarea impactului asupra biodiversității asociat dezvoltării energiei solare și eoliene (Bennun et al. 2021). Implementarea și supravegherea finală a măsurilor sunt de responsabilitatea contractantului de exploatare și întreținere (O&M).

Habitatele și speciile prioritare menționate în tabelele următoare sunt cele identificate în secțiunea 3.1 de mai sus.

Tabelul 8: Măsuri de atenuare care trebuie implementate în timpul exploatării parcului eolian

| Nr. | Cerință | Măsuri de atenuare | Calendar | Responsabilitate | Măsuri de monitorizare / Indicatori-cheie de performanță și informații necesare | Obiectiv | Frecvența monitorizării / colectării datelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMP 17 | Refacerea vegetației defrișate, decupate, îndepărtate sau degradate | - Habitate prioritare: Orice restaurare post-construcție a zonelor afectate trebuie continuată în timpul exploatării. Implementarea restaurării în conformitate cu Planul de restaurare a peisajului, utilizând specii native, specifice locului și neinvazive. - Habitate prioritare: Elaborarea de acțiuni de întreținere și monitorizare în orice zonă aflată în curs de refacere, pentru a asigura crearea condițiilor necesare dezvoltării normale a habitatelor naturale. | Pe toată durata operațiunilor | Contractantul de exploatare și întreținere, sub supravegherea managerului de biodiversitate | Calitatea habitatului în zonele de refacere ale amplasamentului parcului eolian, pe baza rezultatelor monitorizării refacerii. | Creșterea calității habitatului comparativ cu valoarea de referință măsurată la începutul restaurării | O dată pe an în primii 5 ani de funcționare (la mijlocul primăverii), apoi o dată la 3 ani până în anul 20 |
| BMP 18 | Reducerea la minimum a defrișărilor, a decopertării, a îndepărtării și/sau a degradării vegetației | - Habitate și faună prioritare: Limitarea îndepărtării vegetației suplimentare la zonele desemnate pentru întreținere și evitarea îndepărtării sau perturbării vegetației în zonele de habitat natural. - Habitate prioritare: Promovarea sensibilizării lucrătorilor cu privire la necesitatea de a nu recolta sau deteriora specimenele de plante și abordarea valorii ecologice a florei, vegetației și habitatelor naturale, precum și instruirea acestora cu privire la procedurile adecvate din punct de vedere ecologic care trebuie urmate la fața locului. | Pe toată durata operațiunilor | Managerul pentru biodiversitate (gestionarea vegetației) Contractant O&M (instruirea lucrătorilor) | Procentul de vegetație identificată pentru conservare care a fost efectiv conservată, utilizând variația suprafeței de vegetație planificată pentru conservare în cadrul parcului eolian. Numărul de angajați și contractori instruiți în proceduri adecvate din punct de vedere ecologic, utilizând înregistrările de instruire privind conștientizarea biodiversității. | 100% din vegetația planificată a fost păstrată 100% din personal a beneficiat de instruire cu componentă de biodiversitate în ultimele 6 luni | O dată pe an în primii 3 ani de funcționare, iar ulterior la fiecare 3 ani Monitorizare lunară în timpul exploatării |
| BMP 19 | Evitarea poluării și contaminării solului și apei | - Habitate și faună prioritare: Asigurați depozitarea temporară și eliminarea corectă a oricăror deșeuri produse în timpul activităților de întreținere, în funcție de tipologia acestora și în conformitate cu legislația în vigoare. Trebuie luate măsuri pentru izolarea/retenția oricăror scurgeri/deversări. - Habitate și faună prioritare: Implementați protocoalele de control, reținere și curățare pentru orice scurgeri de materiale periculoase sau alți poluanți, astfel cum sunt definite în Planul de prevenire a scurgerilor și de intervenție în caz de urgență. Ori de câte ori are loc o scurgere de substanțe chimice pe sol, solul contaminat trebuie colectat, depozitat și trimis pentru eliminarea finală sau colectarea de către un operator autorizat. - Habitate prioritare: La locurile de întreținere trebuie să fie asigurate instalații sanitare portabile adecvate pentru toți lucrătorii. - Habitate prioritare: Depozitarea combustibililor și/sau a altor substanțe poluante este permisă numai în containere etichetate, securizate și etanșe, în zona șantierului pregătită în acest scop. - Habitate prioritare: Întreținerea și spălarea utilajelor și a vehiculelor nu trebuie efectuate în zona proiectului. Dacă este indispensabil, trebuie create condiții care să asigure că solul nu este contaminat. - Habitate și faună prioritare: Respectați toate cerințele din Planul de control al poluării proiectului (PPCP), Planul de prevenire a deversărilor și de intervenție în caz de urgență și Planul de gestionare a solului contaminat (CSMP). | În mod continuu pe durata operațiunilor | Contractantul de exploatare și întreținere | Numărul de neconformități raportate din planurile și documentele proiectului | Nu s-au raportat neconformități | Monitorizare lunară pe durata operațiunilor |
| BMP 20 | Evitați și reduceți la minimum introducerea și răspândirea speciilor alogene invazive (IAS) | - Habitate prioritare: Interzicerea perturbării vegetației în afara limitei de întreținere desemnate. - Habitate prioritare: Restricționați circulația persoanelor și a vehiculelor în afara acceselor la proiect și interziceți circulația în zonele de habitat natural. - Habitate prioritare: Limitați intrarea vehiculelor care nu aparțin proiectului în amplasament, prin utilizarea de semnalizare, pentru a evita dispersia speciilor invazive și ruderal. - Habitate prioritare: Ori de câte ori este posibil, punctele de acces noi și temporare ar trebui create pe baza punctelor/rutelor de acces existente. - Habitate prioritare: Drumurile de acces existente vor fi utilizate pe cât posibil pentru a evita perturbarea suplimentară a vegetației. - Habitate prioritare: Asigurarea sensibilizării personalului și a lucrătorilor cu privire la speciile de floră invazive. - Habitate prioritare: Actualizați planul și programul de control al speciilor de plante alogene invazive dacă se constată că speciile invazive reprezintă o problemă în zona proiectului. Monitorizați periodic prezența și extinderea speciilor de floră invazivă în zona de operațiuni a proiectului d . Această monitorizare trebuie efectuată de un botanist local calificat. | În mod continuu pe toată durata operațiunilor | Contractantul de O&M, sub supravegherea managerului de biodiversitate și cu contribuția specialiștilor ecologiști locali | Numărul de noi specii invazive străine, pe baza rezultatelor monitorizării acestora. Numărul de lucrători de întreținere capabili să identifice speciile invazive și să raporteze apariția unor noi specii invazive, pe baza înregistrărilor privind instruirea personalului/lucrătorilor. | Nicio nouă specie invazivă, comparativ cu monitorizarea trimestrială anterioară >80% din personal capabil să identifice speciile invazive și să raporteze noi specii invazive | La fiecare șase luni în primii 3 ani, apoi o dată pe an O dată pe an în timpul operațiunilor |
| BMP 21 | Reducerea la minimum a impactului direct asupra speciilor de faună prioritare și a perturbării acestora | - Faună prioritară: Evitați desfășurarea activităților de întreținere seara și noaptea (adică după ora 22:00). - Specii de lilieci prioritare: Iluminarea turbinelor eoliene trebuie redusă la minimul recomandat pentru siguranța aviației. Trebuie utilizate tipuri adecvate de iluminat pentru a evita atragerea insectelor și, prin urmare, a liliecilor. - Specii de păsări răpitoare prioritare: Evitați atragerea păsărilor către surse de hrană previzibile, cum ar fi zonele de eliminare a deșeurilor din incintă sau din afara acesteia, sau depozitele de deșeuri; acest lucru este deosebit de relevant pentru păsările răpitoare prioritare. - Habitate și faună prioritare: Instruirea personalului de întreținere și a contractorilor cu privire la procedurile adecvate din punct de vedere ecologic care trebuie urmate la fața locului. - Fauna prioritară: Asigurarea respectării unor norme de conduită adecvate de către personalul de întreținere, inclusiv interzicerea vânătorii, otrăvirii, capturării cu capcane și a hărțuirii în general a animalelor sălbatice. În cazul capturării sau uciderii unor exemplare din specii de faună sălbatică protejate, ANMAP și autoritățile competente în domeniul protecției mediului vor fi notificate imediat (ANANP 2025) . - Faună prioritară: Circulația vehiculelor pe traseele de întreținere aprobate în prealabil și la viteză redusă (20 km/h) în zona proiectului, pentru a reduce probabilitatea de ucidere a faunei pe șosea (și pentru a minimiza perturbările sonore). - Habitate și faună prioritare: Arderea oricărei vegetații verzi sau uscate, a miriștilor sau a pășunilor este interzisă pe tot parcursul anului, pe durata operațiunilor. | În mod continuu pe toată durata operațiunilor | Contractantul de O&M sub supravegherea managerului de biodiversitate | Numărul de neconformități raportate din planurile și documentele proiectului Numărul de coliziuni ale animalelor sălbatice cu vehicule, pe baza înregistrărilor incidentelor de coliziune. Numărul de incidente de vânătoare, otrăvire, capturare sau hărțuire a faunei sălbatice, pe baza incidentelor de vânătoare/hărțuire a faunei sălbatice. Numărul de lucrători de întreținere instruiți în proceduri adecvate din punct de vedere ecologic, pe baza înregistrărilor privind instruirea de sensibilizare la biodiversitate. | Nu s-au raportat neconformități Nu s-au înregistrat coliziuni ale animalelor sălbatice cu vehicule Nu s-au înregistrat incidente de vânătoare, otrăvire, capturare sau hărțuire a animalelor sălbatice 100% din personal a beneficiat de instruire cu o componentă de biodiversitate în ultimele 6 luni | Monitorizare lunară în timpul operațiunii Monitorizare lunară pe durata operațiunii Monitorizare lunară pe durata operațiunii Monitorizare lunară pe durata operațiunii |
| BMP 22 | Reducerea la minimum a coliziunilor speciilor de păsări prioritare | - Avifauna prioritară: Iluminarea turbinelor eoliene trebuie redusă la minimul recomandat pentru siguranța aviației, pentru a evita atragerea păsărilor. - Avifaună prioritară: Implementarea unui sistem automat de oprire la cerere (SDoD) pentru turbine, utilizând un sistem de camere, cum ar fi IdentiFflight®. Consultați ESIA „ pentru specificațiile recomandate ale sistemului. - Avifaună prioritară: Toate turbinele eoliene ar trebui să aibă o pală vopsită conform unui model aprobat de autoritatea locală de aviație civilă (dacă este disponibil), recunoscând că dovezile privind vopsirea palelor ca măsură eficientă de minimizare a coliziunilor sunt limitate. - Avifaună prioritară: Implementarea monitorizării mortalității păsărilor după construcție (PCFM) pe întreaga durată de viață a proiectului. - Avifaună prioritară: Ar trebui implementat un proces de gestionare adaptativă. | În mod continuu pe toată durata operațiunilor | Contractant O&M sub supravegherea managerului de biodiversitate și cu sprijinul unui contractant specializat | Succesul atenuării mortalității păsărilor, indicat de numărul de decese pe specie de păsări prioritară din cauza coliziunii cu turbinele, conform rezultatelor PCFM. | Niciun deces peste pragurile stabilite pentru fiecare specie de pasăre prioritară (pragurile urmând a fi definite într-un Plan de acțiune pentru biodiversitate) | PCFM, inclusiv frecvența colectării datelor, va urma procesul descris în Manualul de bune practici PCFM lansat în 2023 (IFC et al. 2023). |
| BMP 23 | Reducerea la minimum a coliziunilor speciilor prioritare de lilieci | - Specii de lilieci prioritare: Iluminarea turbinelor eoliene ar trebui redusă la minimul recomandat pentru siguranța aviației, pentru a evita atragerea liliecilor. Reducerea la minimum a altor surse de lumină, pe cât posibil. - Specii de lilieci prioritare: Utilizați tipuri adecvate de iluminat pentru a evita atragerea insectelor și, prin urmare, a liliecilor. - Specii de lilieci prioritare: Toate turbinele eoliene trebuie să fie supuse unei orientări standard a palelor, pe toată durata de viață a proiectului. - Specii de lilieci prioritare: Turbinele vor fi oprite în perioadele cu vânt slab (<6 m/s) și cu activitate intensă a liliecilor (migrația de primăvară, apariția puilor, migrația de toamnă), conform autorizației de mediu a proiectului eliberată în februarie 2025. - Specii de lilieci prioritare: Se va efectua monitorizarea activității liliecilor în zona parcului eolian cel puțin o dată la cinci ani, utilizând dispozitive de detectare acustică instalate pe turbine. - Specii de lilieci prioritare: Se va implementa monitorizarea mortalității liliecilor după finalizarea construcției (PCFM) pe întreaga durată de viață a proiectului. - Specii de lilieci prioritare: Ar trebui implementat un proces de gestionare adaptativă. | În mod continuu pe toată durata operațiunilor | Contractantul de O&M, sub supravegherea managerului de biodiversitate și cu contribuția ă a ecologiștilor locali | Succesul măsurilor de atenuare a mortalității liliecilor, indicat de numărul de decese pe specie de liliac prioritară cauzate de coliziunea cu turbinele eoliene, conform rezultatelor PCFM. | Niciun deces peste pragurile stabilite pentru fiecare specie de liliac prioritară (pragurile urmând a fi definite într-un Plan de acțiune pentru biodiversitate al proiectului) | PCFM, inclusiv frecvența colectării datelor, va urma procesul descris în Manualul de bune practici de gestionare a impactului asupra biodiversității (PCFM Good Practice Handbook) lansat în 2023 (IFC et al. 2023). |

Tabelul 9. Măsuri de atenuare care urmează să fie implementate în timpul exploatării liniei de transport

| Nr. element | Cerință | Măsuri de atenuare | Calendar | Responsabilitate | Măsuri de monitorizare / Indicatori-cheie de performanță (KPI) și informații necesare | Obiectiv | Frecvența monitorizării / colectării datelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMP 24 | Refacerea vegetației defrișate, decupate, îndepărtate sau degradate | - Habitate prioritare: Orice restaurare post-construcție a zonelor afectate trebuie continuată în timpul exploatării. Implementarea restaurării în conformitate cu Planul de restaurare a peisajului, utilizând specii native, specifice locului și neinvazive. - Habitate prioritare: Elaborarea de acțiuni de întreținere și monitorizare în orice zonă aflată în curs de refacere, pentru a asigura crearea condițiilor necesare dezvoltării normale a habitatelor naturale. | Pe toată durata operațiunilor | Contractantul de exploatare și întreținere, sub supravegherea managerului de biodiversitate | Calitatea habitatului în zonele de refacere de-a lungul traseului liniei de transport, pe baza rezultatelor monitorizării refacerii. | Creșterea calității habitatului comparativ cu valoarea de referință măsurată la începutul restaurării | O dată pe an în primii 5 ani de funcționare (la mijlocul primăverii), apoi o dată la 3 ani până în anul 20 |
| BMP 25 | Reducerea la minimum a defrișărilor, a decopertării, a îndepărtării și/sau a degradării vegetației | - Habitate și faună prioritare: Limitarea îndepărtării vegetației suplimentare la zonele de întreținere desemnate (adică servitutea de trecere a liniei de transport) și evitarea îndepărtării sau perturbării vegetației în zonele de habitat natural. - Habitate prioritare: Promovarea sensibilizării lucrătorilor cu privire la necesitatea de a nu culege sau deteriora specimene de plante și abordarea valorii ecologice a florei, vegetației și habitatelor naturale, precum și instruirea acestora cu privire la procedurile adecvate din punct de vedere ecologic care trebuie urmate la fața locului. | Pe toată durata operațiunilor | Managerul pentru biodiversitate (gestionarea vegetației) Contractant O&M (instruirea lucrătorilor) | Procentul de vegetație identificată pentru conservare care a fost efectiv conservată, utilizând variația suprafeței de vegetație planificată pentru conservare în cadrul parcului eolian. Numărul de angajați și contractori instruiți în proceduri adecvate din punct de vedere ecologic, utilizând înregistrările de instruire privind conștientizarea biodiversității . | 100% din vegetația planificată a fost păstrată 100% din personal a beneficiat de instruire cu componenta de biodiversitate în ultimele 6 luni | O dată pe an în primii 3 ani de funcționare, iar ulterior la fiecare 3 ani Monitorizare lunară în timpul funcționării |
| BMP 26 | Evitați poluarea și contaminarea solului și a apei | - Habitate și faună prioritare: Asigurați depozitarea temporară și eliminarea corespunzătoare a tuturor deșeurilor generate în timpul activităților de întreținere, în funcție de tipul acestora și în conformitate cu legislația în vigoare. Trebuie prevăzute măsuri pentru captarea/retenția eventualelor scurgeri sau deversări. - Habitate și faună prioritare: Implementarea protocoalelor de control, reținere și curățare pentru orice scurgeri de materiale periculoase sau alți poluanți, astfel cum sunt definite în Planul de prevenire a scurgerilor și de intervenție în caz de urgență. Ori de câte ori are loc o scurgere de substanțe chimice pe sol, solul contaminat trebuie colectat, depozitat și trimis pentru eliminarea finală sau colectarea de către un operator autorizat. - Habitate prioritare: La locurile de întreținere trebuie să fie asigurate instalații sanitare portabile adecvate pentru toți lucrătorii. - Habitate prioritare: Depozitarea combustibililor și/sau a altor substanțe poluante este permisă numai în containere etichetate, securizate și etanșe, în zona șantierului pregătită în acest scop. - Habitate prioritare: Întreținerea și spălarea utilajelor și a vehiculelor nu trebuie efectuate în zona proiectului. Dacă este indispensabil, trebuie create condiții care să asigure că solul nu este contaminat. - Habitate și faună prioritare: Respectați toate cerințele din Planul de control al poluării proiectului (PPCP), Planul de prevenire a deversărilor și de intervenție în caz de urgență al ului și Planul de gestionare a solului contaminat (CSMP). | În mod continuu pe toată durata operațiunilor | Contractantul de exploatare și întreținere | Numărul de neconformități raportate din planurile și documentele proiectului | Nu s-au raportat neconformități | Monitorizare lunară pe durata operațiunilor |
| BMP 27 | Evitați și reduceți la minimum introducerea și răspândirea speciilor alogene invazive (IAS) | - Habitate prioritare: Interzicerea perturbării vegetației în afara limitei de întreținere desemnate (adică a dreptului de trecere al liniei de transport). - Habitate prioritare: Restricționați circulația persoanelor și a vehiculelor în afara acceselor la proiect și interziceți circulația în zonele de habitat natural. - Habitate prioritare: Limitați intrarea vehiculelor care nu aparțin proiectului în șantier, prin utilizarea de semnalizare, pentru a evita dispersia speciilor invazive și ruderal. - Habitate prioritare: Ori de câte ori este posibil, punctele de acces noi și temporare ar trebui create pe baza punctelor/rutelor de acces existente. - Habitate prioritare: Drumurile de acces existente vor fi utilizate pe cât posibil pentru a evita perturbarea suplimentară a vegetației. - Habitate prioritare: Asigurarea sensibilizării personalului și a lucrătorilor cu privire la speciile de floră invazive. - Habitate prioritare: Actualizați planul și programul de control al speciilor de plante alogene invazive dacă se constată că speciile invazive reprezintă o problemă în zona proiectului. Monitorizați periodic prezența și extinderea speciilor de floră invazivă în zona proiectului pe durata exploatării. Această monitorizare trebuie efectuată de un botanist local calificat. | În mod continuu pe toată durata operațiunilor | Contractantul de exploatare și întreținere, sub supravegherea managerului de biodiversitate și cu contribuția specialiștilor ecologiști locali | Numărul de noi specii alogene invazive, pe baza rezultatelor monitorizării acestora. Numărul de lucrători de întreținere capabili să identifice IAS și să raporteze noi IAS, pe baza înregistrărilor de formare a personalului/lucrătorilor. | Nicio nouă specie invazivă, comparativ cu monitorizarea trimestrială anterioară >80% din personal capabil să identifice speciile invazive și să raporteze noi specii invazive | La fiecare șase luni în primii 3 ani, apoi o dată pe an O dată pe an în timpul operațiunilor |
| BMP 28 | Reducerea la minimum a impactului direct asupra speciilor de faună prioritare și a perturbării acestora | - Fauna prioritară: Evitați desfășurarea activităților de întreținere seara și noaptea (adică după ora 22:00). - Habitate și faună prioritare: Instruirea personalului de întreținere și a contractorilor cu privire la procedurile adecvate din punct de vedere ecologic care trebuie urmate la fața locului. - Faună prioritară: Impunerea unui comportament adecvat din partea lucrătorilor de întreținere, inclusiv interzicerea vânătorii, otrăvirii, capturării și hărțuirii generale a animalelor sălbatice. În cazul capturării sau uciderii unor exemplare din specii de faună sălbatică protejate, ANMAP și autoritățile competente de protecție a mediului vor fi notificate imediat (ANANP 2025) . - Faună prioritară: Circulația vehiculelor pe traseele de întreținere aprobate în prealabil și la viteză redusă (20 km/h) în zona proiectului, pentru a reduce probabilitatea de ucidere a faunei pe șosea (și pentru a minimiza perturbările cauzate de zgomot). - Habitate și faună prioritare: Arderea oricărei vegetații verzi sau uscate, a miriștilor sau a pășunilor este interzisă pe tot parcursul anului, pe durata desfășurării operațiunilor. | În mod continuu pe toată durata operațiunilor | Contractantul de exploatare și întreținere, sub supravegherea managerului de biodiversitate | Numărul de nerespectări raportate din planurile și documentele proiectului Numărul de incidente de vânătoare, otrăvire, capturare sau hărțuire a faunei sălbatice, utilizând Incidentele de vânătoare/hărțuire a faunei sălbatice. Numărul de lucrători de întreținere instruiți în proceduri adecvate din punct de vedere ecologic, utilizând înregistrările de instruire privind conștientizarea biodiversității. Numărul de coliziuni ale faunei sălbatice cu vehicule, utilizând înregistrările incidentelor de coliziune. | Nu s-au raportat neconformități Nu s-au înregistrat incidente de vânătoare, otrăvire, capturare sau hărțuire a faunei sălbatice 100% din personal a beneficiat de instruire cu o componentă de biodiversitate în ultimele 6 luni Nu s-au înregistrat coliziuni ale animalelor sălbatice cu vehicule | Monitorizare lunară pe durata operațiunii Monitorizare lunară pe durata operațiunii Monitorizare lunară pe durata operațiunii Monitorizare lunară în timpul operațiunii |
| BMP 29 | Reducerea la minimum a coliziunilor speciilor de păsări prioritare | - Avifauna prioritară: Dispozitivele de deviere a zborului păsărilor (BFD) trebuie verificate și înlocuite, dacă este necesar, pe toată durata de viață a proiectului. - Avifauna prioritară: Implementarea monitorizării mortalității păsărilor post-construcție (PCFM) pe întreaga durată de viață a proiectului. | Instalarea BFD înainte de începerea operațiunilor, PCFM pe toată durata operațiunilor | Contractant O&M sub supravegherea managerului de biodiversitate și cu contribuția ă a ecologiștilor locali | Succesul măsurilor de atenuare a mortalității păsărilor, indicat de numărul de decese pe specie de păsări prioritară cauzate de coliziunea cu linia de transport a , conform rezultatelor PCFM. | Niciun deces peste pragurile stabilite pentru fiecare specie de pasăre prioritară (pragurile urmând a fi definite într-un Plan de acțiune pentru biodiversitate al ) | PCFM, inclusiv frecvența colectării datelor, va urma procesul descris în Manualul de bune practici PCFM pentru , lansat în 2023 (IFC et al. 2023). |
| BMP 30 | Reducerea la minimum a electrocutării speciilor de păsări prioritare | - Avifauna prioritară: Implementarea monitorizării mortalității păsărilor post-construcție (PCFM) pe întreaga durată de viață a proiectului. | Instalarea dispozitivelor/materialelor înainte de începerea operațiunilor, PCFM pe toată durata operațiunilor | Contractant O&M sub supravegherea managerului de biodiversitate și cu contribuția ecologiștilor locali | Succesul reducerii mortalității păsărilor, indicat de numărul de decese pe specie de păsări prioritară din cauza electrocutării de la linia de transport, conform rezultatelor PCFM. | Niciun deces peste pragurile stabilite pentru fiecare specie de păsări prioritară (pragurile urmând a fi definite într-un Plan de acțiune pentru biodiversitate) | PCFM, inclusiv frecvența colectării datelor, va urma procesul descris în Manualul de bune practici PCFM lansat în 2023 (IFC et al. 2023). |

Roluri și responsabilități

Tabelul 10 prezintă rolurile și responsabilitățile principale prevăzute pentru punerea în aplicare a BMP în fazele de construcție și exploatare. În calitate de dezvoltator al proiectului, Midmar Callatis va avea responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a acestui BMP. Cu toate acestea, responsabilitatea principală pentru punerea în aplicare a măsurilor de atenuare și monitorizare prevăzute în BMP revine contractantului de inginerie, achiziții și construcții (EPC) în faza de construcție și contractantului de exploatare și întreținere (O&M) în faza de exploatare.

Contractanții EPC și O&M vor dispune de personal calificat corespunzător, cu cunoștințe suficiente în domeniul biodiversității, pentru a putea înțelege și implementa măsurile din acest BMP. Acolo unde este cazul, se va apela la specialiști externi în biodiversitate pentru a ajuta la implementarea unor măsuri de atenuare și monitorizare, precum și la analiza și interpretarea datelor privind biodiversitatea.

Tabelul 10: Roluri și responsabilități

| Rol | Responsabilitate |
| --- | --- |
| Midmar Callatis | - Angajarea unui manager de biodiversitate cu o solidă pregătire în ecologie și experiență în gestionarea programelor privind energia eoliană și fauna sălbatică, precum și în raportarea rezultatelor. Alocarea de resurse suficiente pentru a asigura implementarea eficientă a BMP. - În timpul fazei de construcție, supravegheați programele contractantului pentru monitorizare și audituri, așa cum se specifică în acest BMP, generați rapoartele corespunzătoare și supravegheați orice acțiuni corective. - Coordonați activitățile legate de biodiversitate ca răspuns la problemele de rutină sau emergente în timpul fazei de construcție a proiectului. - Colectați prompt rapoartele de monitorizare ale contractantului în timpul fazei de construcție a proiectului. - Apelați la specialiști pentru consultanță cu privire la probleme speciale sau pentru a efectua audituri de către terți, după cum este necesar, în timpul fazei de construcție a proiectului. - Asigurarea desfășurării programelor de instruire care informează lucrătorii cu privire la speciile și habitatele de interes. |
| Contractant EPC (numai în timpul construcției) | - Să întreprindă planificarea, implementarea și monitorizarea tuturor măsurilor de atenuare din BMP și a oricăror planuri asociate sau complementare în timpul fazei de construcție a Proiectului. - Angajați o persoană dedicată biodiversității pentru a supraveghea lucrările terestre. Persoana responsabilă cu biodiversitatea poate coincide cu rolul de manager de mediu al EPC, în cazul în care se pot demonstra calificări și experiență în domeniul biodiversității/ecologiei. - Să se asigure alocarea de resurse suficiente pentru implementarea eficientă a acestui Plan. - Să întocmească rapoarte de studiu/monitorizare în timpul construcției, conform cerințelor prezentului BMP. |
| Contractant O&M (numai în timpul exploatării) | - Să se ocupe de planificarea, implementarea și monitorizarea tuturor măsurilor de atenuare din BMP și a oricăror planuri asociate sau complementare în timpul fazei de exploatare a Proiectului. - Asigurarea alocării de resurse suficiente pentru implementarea eficientă a acestui Plan. - Să întocmească rapoarte de monitorizare pe durata exploatării, conform cerințelor prezentului BMP. |
| Managerul pentru biodiversitate (BM) | - Să supravegheze punerea în aplicare corectă a tuturor măsurilor de atenuare pentru fazele de construcție și exploatare, detaliate în BMP (a se vedea Tabelul 6-9), precum și în orice planuri conexe (a se vedea Secțiunea5.2.1 ). - Supravegheați și asigurați standardul ridicat al lucrărilor și predarea la timp a livrabilelor atribuite resursei de biodiversitate a contractantului EPC și O&M. - Revizuirea rezultatelor studiilor de pre-defrichare (a se consulta Anexa 2 ). - Asigurarea marcării habitatelor de conservare de mare valoare pentru a evita defrișarea (a se consulta Tabelele 6 și 7). - Să supravegheze salvarea și relocarea speciilor potențial afectate (a se consulta Anexa 2 ). - Supravegheați activitățile de defrișare a amplasamentului în cadrul amprentei de dezvoltare convenite (inclusiv delimitarea siturilor sensibile). - Supravegheați cerințele ecologice pentru construcția, exploatarea și dezafectarea instalațiilor temporare de construcție. - Supraveghează restaurarea și reabilitarea habitatelor. - Asigurarea faptului că controlul vegetației (de exemplu, plantele invazive) nu are loc în afara limitei de întreținere desemnate. - Efectuarea de revizuiri periodice ale BMP și ale planurilor conexe (inclusiv BAP) pe baza rezultatelor monitorizării și a nevoilor de gestionare adaptativă. - Să supravegheze pregătirea și depunerea raportului semestrial de monitorizare a biodiversității către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărui semestru, în conformitate cu autorizația de mediu a proiectului (ANANP, 2025). |

Referințe

ANANP (2025) Autorizația de mediu ANANP nr. 7 (februarie 2025).

Bennun, L., van Bochove, J., Ng, C., Fletcher, C., Wilson, D., Phair, N. & Carbone, G. (2021) Mitigarea impactului asupra biodiversității asociat dezvoltării energiei solare și eoliene. IUCN Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și The Biodiversity Consultancy, Gland, Elveția și Cambridge, Marea Britanie.

Consiliul Europei (1979) Convenția privind conservarea faunei și florei sălbatice și a habitatelor naturale din Europa. Bruxelles, Belgia.

DNV Italia (2026) Parcul eolian Dunarea East, Evaluare internațională a impactului social și de mediu (ESIA).

BERD (2023) Cerința de performanță 6 a BERD: Conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor naturale vii. Notă orientativă. Martie 2023. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Londra, Regatul Unit.

BERD (2025) Cerința de mediu și socială 6: Conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor naturale vii. Notă orientativă. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Londra, Regatul Unit.

ERM (2023a) Raport de evaluare rapidă a habitatelor critice.

ERM (2023b) Evaluarea impactului asupra biodiversității: Parcul eolian Dunarea de 600 MW, județul Constanța, România. ERM.

ERM (2023c) Parcul eolian Adamdel de 638,6 MW, județul Constanța, România – Raport de definire a domeniului de aplicare.

ERM (2023d).  , Model de risc de coliziune pentru parcul eolian Dunarea al Low Carbon și Rezolv Energy: Estimarea mortalității anuale a speciilor de păsări prioritare în cadrul parcului eolian propus. Versiunea 0.02, Proiect nr. 0634323, 4 decembrie 2023.

Uniunea Europeană (1992) DIRECTIVA 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice.

IFC (2012) Standardul de performanță 6: Conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor naturale vii. Corporația Financiară Internațională (IFC), Washington DC, SUA. https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/20190627-ifc-ps-guidance-note-6-en.pdf

IFC (2013) Evaluarea și gestionarea impactului cumulativ: Ghid pentru sectorul privat din piețele emergente. Corporația Financiară Internațională, Washington D.C., SUA. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_cumulativeimpactassessment

IFC (2019a) Nota orientativă 6: Conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor naturale vii. Corporația Financiară Internațională (IFC), Washington DC, SUA.

IFC (2019b) Nota orientativă nr. 6 a Corporației Financiare Internaționale: Conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor naturale vii.

IFC & BERD (2026) Prevenirea riscurilor de electrocutare a păsărilor pe liniile de distribuție.

Martín Martín, J., Garrido López, J.R., Clavero Sousa, H. & Barrios, V. (Eds.)(2022)  Fauna sălbatică și liniile electrice: orientări pentru prevenirea și reducerea mortalității faunei sălbatice asociate rețelelor de distribuție a

McGowan, B. (2024) Prevenirea coliziunilor aviare: cele mai bune practici la nivel mondial și ghid pentru cumpărători (2024). Scientias-Energy, Irlanda.

NatureScot. 2000. Impactul parcurilor eoliene asupra păsărilor – Calcularea riscului teoretic de coliziune, presupunând că nu se iau măsuri de evitare. [online] Disponibil la: <https://www.nature.scot/doc/wind-farm-impacts-birds-calculating-theoretical-collision-risk-assuming-no-avoiding-action>. Societatea de Cercetare a Biodiversității și Ingineria Mediului (2025)  Raport privind impactul asupra mediului pentru construirea parcului eolian: AMENAJARE PARC EOLIAN CU DRUMURI DE ACCES SI STATIE INTERCONEXIUNE LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL – PUTERE TOTALA 318 MW, extravilanul Comunei Deleni,  jud. Constanta, Titular: MIDMAR CALLATIS S.R.L.

TBC (2026) Actualizare a evaluării habitatelor critice pentru parcul eolian Dunarea East, România. The Biodiversity Consultancy Ltd, Cambridge, Marea Britanie.

Grupul Băncii Mondiale (2007) Linii directoare generale privind mediul, sănătatea și siguranța.

Grupul Băncii Mondiale (2015) Linii directoare privind mediul, sănătatea și siguranța pentru energia eoliană. Grupul Băncii Mondiale, Washington D.C., SUA. http://www.ifc.org/ehsguidelines

# Standardele creditorilor

Obiectivele IFC PS6 și EBRD ESR6 sunt protejarea și conservarea biodiversității, menținerea beneficiilor serviciilor ecosistemice și promovarea gestionării durabile a resurselor naturale vii prin adoptarea de practici care integrează nevoile de conservare și prioritățile de dezvoltare. Cerințele IFC PS6 depind de clasificarea zonei proiectului în trei clase, pe baza condițiilor și a importanței pentru biodiversitate. Aceste trei clase sunt:

- Habitat modificat

- Habitat natural

- Habitat critic

IFC PS6 definește habitatele naturale ca „zone compuse din ansambluri viabile de specii de plante și/sau animale de origine în mare parte autohtonă și/sau în care activitatea umană nu a modificat în mod esențial funcțiile ecologice primare și compoziția speciilor unei zone”. Plantațiile de monocultură, zonele agricole intensive și zonele urbane prezintă modificări substanțiale și sunt clasificate ca habitat modificat.

Zonele cu „valoare ridicată a biodiversității” sunt denumite de IFC „Habitat critic”. O astfel de desemnare se bazează pe prezența și/sau cantitatea de tipuri semnificative de biodiversitate (de exemplu, specii amenințate, ecosisteme puternic amenințate etc.) și este independentă de starea habitatului.

EBRD ESR6 impune, de asemenea, evaluarea habitatului critic. Criteriile care trebuie luate în considerare la evaluarea prezenței habitatului critic, conform IFC PS6 (IFC 2019b) și EBRD ESR6 (EBRD 2025) , sunt:

- Specii amenințate la nivel global și/sau regional (Criterionul 1 al IFC PS6, Criterionul 2 al EBRD ESR6)

- Specii endemice și cu areal restrâns (Criterionul 2 al IFC PS6, Criterionul 3 al EBRD ESR6)

- Specii migratoare și gregare (Criterionul 3 al IFC PS6, Criterionul 4 al EBRD ESR6)

- Ecosisteme puternic amenințate și/sau unice (Criterionul 4 al IFC PS6, Criterionul 1 al EBRD ESR6)

- Procese evolutive cheie (Criterionul 5 al IFC PS6)

Criteriile de definire a habitatului critic în conformitate cu IFC PS6 sunt ușor diferite de criteriile din EBRD PR6 (EBRD 2025) . De exemplu, ESR6 include habitatele enumerate în anexa I la Directiva UE privind habitatele (Uniunea Europeană 1992) sau în Rezoluția 4 a Convenției de la Berna , precum și speciile enumerate în anexa II la Directiva privind habitatele (Uniunea Europeană 1992) , în timp ce IFC PS6 nu le include.

În plus, IFC PS6 prevede că anumite zone recunoscute la nivel internațional ca având o valoare ridicată din punct de vedere al biodiversității sunt susceptibile de a fi clasificate drept habitate critice.

Proiectele conforme cu Standardul 6 al IFC (PS6) trebuie să asigure „Nicio pierdere netă” (NNL) pentru habitatele naturale și „Câștig net” (NG) pentru valorile habitatelor critice. De asemenea, Standardul 6 al IFC impune ca proiectele din zonele protejate și din zonele recunoscute la nivel internațional să fie dezvoltate în conformitate cu planurile de gestionare recunoscute de autoritățile guvernamentale, să fie autorizate legal și să pună în aplicare programe suplimentare menite să promoveze și să consolideze obiectivele de conservare și gestionarea eficientă a zonei.

În plus față de valorile habitatelor critice, EBRD ESR6 ia în considerare și o serie de caracteristici prioritare ale biodiversității (PBF) care prezintă un grad mai redus de preocupare, dar care sunt totuși importante pentru un proiect. PBF-urile includ: ecosisteme amenințate, specii amenințate, specii cu areal restrâns și specii migratoare (EBRD 2025) . Este o bună practică ca proiectele să vizeze NNL pentru PBF-uri. Cerințele EBRD ESR6 atunci când un proiect poate avea impacturi adverse asupra PBF-urilor sunt prezentate în Tabelul A.4.

Prezența unui habitat critic nu implică neapărat un impact al proiectului. Tabelul A.1 prezintă cerințele IFC PS6, paragrafele 17 și 18, cu privire la habitatul critic . BERD are cerințe similare prezentate în Tabelul A.2.

Proiectele vor trebui, de asemenea, să îndeplinească așteptările relevante ale IFC PS6 privind gestionarea impactului asupra habitatelor modificate și naturale. Tabelul A.3 prezintă cerințele din IFC PS6, paragraful 15, cu privire la acestea.

Tabelul A.1. IFC PS6 paragrafele 17 și 18 privind habitatul critic.

| Referință PS6 | Textul PS6 |
| --- | --- |
| Paragraful 17 din PS6 | „În zonele de habitat critic, clientul nu va implementa nicio activitate a proiectului decât dacă se demonstrează toate următoarele: - Nu există alte alternative viabile în regiune pentru dezvoltarea proiectului pe habitate modificate sau naturale care nu sunt critice; - Proiectul nu are efecte negative măsurabile asupra valorilor biodiversității pentru care a fost desemnat habitatul critic și asupra proceselor ecologice care susțin aceste valori ale biodiversității; - Proiectul nu conduce la o reducere netă a populației globale și/sau naționale/regionale a niciunei specii pe cale de dispariție sau în pericol de dispariție pe o perioadă rezonabilă de timp; - Un program robust, conceput în mod adecvat și pe termen lung de monitorizare și evaluare a biodiversității este integrat în programul de gestionare al clientului. |
| PS6 paragraful 18 | „În cazurile în care un client este în măsură să îndeplinească cerințele definite la paragraful 17, strategia de atenuare a proiectului va fi descrisă într-un Plan de acțiune pentru biodiversitate (BAP) și va fi concepută pentru a obține câștiguri nete ale valorilor de biodiversitate pentru care a fost desemnat habitatul critic”. |

Tabelul d ul A.2. EBRD ESR6 paragraful 15 privind habitatul critic.

| Referință ESR6 | Textul PS6 |
| --- | --- |
| Paragraful 15 din ESR6 | Habitatul critic nu va fi fragmentat, transformat sau degradat în continuare într-o măsură care să compromită integritatea sa ecologică sau importanța sa pentru biodiversitate. În consecință, în zonele de habitat critic, clientul nu va implementa nicio activitate a proiectului decât dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: - nu există alte alternative viabile în regiune pentru dezvoltarea proiectului în habitate cu o valoare redusă din punct de vedere al biodiversității - părțile interesate sunt consultate în conformitate cu ESR 10 - proiectul este autorizat în temeiul legislației de mediu aplicabile, recunoscând caracteristicile prioritare ale biodiversității - proiectul nu are efecte negative măsurabile87 asupra acelor caracteristici de biodiversitate pentru care a fost desemnat habitatul critic, astfel cum se subliniază la punctul 14 - proiectul este conceput pentru a genera beneficii nete pentru habitatul critic afectat de proiect, cu sisteme de monitorizare care să le demonstreze - nu se preconizează ca proiectul să conducă la o reducere netă a populației vreunei specii pe cale de dispariție sau grav amenințate cu dispariția, pe o perioadă de timp rezonabilă - un program de monitorizare și evaluare a biodiversității pe termen lung, robust și conceput în mod adecvat, menit să evalueze starea habitatului critic, este integrat în programul de gestionare adaptativă al clientului. |
| ESR6 paragraful 16 | În cazurile în care un client este în măsură să îndeplinească cerințele prevăzute la paragraful 15, strategia de atenuare a proiectului, inclusiv câștigul net, va fi descrisă într-un plan de gestionare a biodiversității și/sau într-un plan de acțiune privind biodiversitatea |
| Nota de subsol 87 | Impacturile negative măsurabile înseamnă că impacturile directe și indirecte ale proiectului vor pune în pericol persistența în zona de studiu a oricărei valori a biodiversității care determină desemnarea unui habitat critic. |

Tabelul d ul A.3. Paragrafele din PS6 ale IFC referitoare la cerințele pentru proiectele din habitatul natural și din habitatul modificat care dețin o valoare semnificativă a biodiversității.

| Referință PS6 | Textul PS6 |
| --- | --- |
| PS6 paragraful 12 | „Prezentul standard de performanță se aplică acelor zone de habitat modificat care includ o valoare semnificativă a biodiversității, astfel cum este determinată de procesul de identificare a riscurilor și impacturilor prevăzut în Standardul de performanță 1. Clientul trebuie să minimizeze impacturile asupra unei astfel de biodiversități și să implementeze măsuri de atenuare, după caz.” |
| Paragraful 15 din PS6 | „În zonele de habitat natural, măsurile de atenuare vor fi concepute astfel încât să nu se înregistreze nicio pierdere netă de biodiversitate, acolo unde este posibil.” |
| Nota de subsol 9 la PS6 | „Nicio pierdere netă este definită ca punctul în care impacturile proiectului asupra biodiversității sunt echilibrate de măsurile luate pentru a evita și a minimiza impacturile proiectului, pentru a întreprinde restaurarea la fața locului și, în final, pentru a compensa impacturile reziduale semnificative, dacă există, la o scară geografică adecvată (de exemplu, locală, la nivel de peisaj, națională, regională). |

Tabelul d ul A.4. Cerințele PSR6 ale BERD în cazul în care proiectul poate avea un impact negativ asupra elementelor prioritare de biodiversitate

| Referință PS6 | Textul PS6 |
| --- | --- |
| ESR6 paragraful 13 | În cazul în care evaluarea a identificat faptul că proiectul ar putea avea impacturi semnificative, negative și ireversibile asupra elementelor prioritare de biodiversitate, clientul nu va implementa nicio activitate legată de proiect, cu excepția cazului în care: - Clientul poate demonstra că nu există alternative fezabile din punct de vedere tehnic și economic. - Părțile interesate sunt consultate în conformitate cu ESR 10. - Proiectul este autorizat în temeiul legislației de mediu aplicabile, recunoscând elementele prioritare de biodiversitate. - Să fie puse în aplicare măsuri de atenuare adecvate, în conformitate cu ierarhia de atenuare, pentru a asigura că nu există pierderi nete85 și, de preferință, un câștig net al elementelor prioritare de biodiversitate și al habitatelor și funcțiilor ecologice care le susțin pe termen lung, pentru a obține rezultate măsurabile în materie de conservare. |
| Nota de subsol 85 | „Nicio pierdere netă” este definită ca punctul în care pierderile de biodiversitate legate de proiect sunt compensate de câștigurile rezultate din măsurile luate pentru a evita și a minimiza aceste impacturi, pentru a întreprinde restaurarea la fața locului și pentru a compensa impacturile reziduale semnificative, dacă există, la o scară geografică adecvată. |

Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu IFC PS6 și EBRD ESR6, zonele care nu sunt acceptabile pentru finanțare (cu posibila excepție a proiectelor concepute special pentru a contribui la conservarea zonei) includ siturile din Patrimoniul Mondial UNESCO și siturile Alianței pentru Zero Extincție (AZE) (IFC 2019; EBRD 2025) .

# Studiu de pre-autorizare

Studiile de pre-defrișare trebuie efectuate imediat înainte de începerea oricărei activități la fața locului, cu cel mult 6 luni înainte de defrișare. Obiectivul principal al acestor studii va fi validarea datelor de referință ale proiectului și identificarea și cartografierea caracteristicilor relevante ale biodiversității din zona de acoperire a proiectului, inclusiv zonele de ocupare permanentă și temporară. Trebuie acordată o atenție deosebită detectării prezenței oricăror specii prioritare în zona de acoperire a proiectului, inclusiv a oricăror specii prioritare de păsări care cuibăresc și a speciilor prioritare de lilieci care se adăpostesc în zona proiectului (a se vedea secțiunea3.1 ).

Studiile pre-defrișare trebuie efectuate de specialiști în biodiversitate instruiți și calificați corespunzător, cu experiență locală și experiență în efectuarea studiilor privind păsările cuibăritoare. Managerul de biodiversitate trebuie să fie, de asemenea, prezent în timpul studiilor. În măsura posibilului, studiile pre-defrișare trebuie efectuate în timpul sezonului principal de reproducere al speciilor de păsări prioritare, pentru a maximiza șansele de observare a cuiburilor. Trebuie înregistrată locația tuturor cuiburilor active ale speciilor de păsări prioritare. Orice potențiale adăposturi pentru lilieci, cum ar fi clădiri vechi sau copaci, trebuie inspectate pentru a se verifica prezența liliecilor, inclusiv identificarea speciilor și numărarea exemplarelor detectate. De asemenea, trebuie înregistrată locația oricăror vizuini ale mamiferelor sau reptilelor prioritare.

Dacă se identifică vreun animal, acesta trebuie îndepărtat și relocat în baza unei autorizații în afara zonei care urmează să fie perturbată, cu excepția cazului în care se află în perioada de reproducere/cuibărit, caz în care se va stabili o zonă tampon de 300 de metri în jurul cuiburilor aflate în apropierea structurilor proiectului, în care construcția este interzisă în perioada 15 martie – 15 august, conform autorizației de mediu a proiectului eliberată în februarie 2025 ( . Contractantul EPC trebuie să pregătească un Protocol detaliat de salvare a faunei sălbatice înainte de începerea lucrărilor, care să se concentreze asupra speciilor prioritare identificate pentru acest proiect.

Studiul de pre-defrișare va permite confirmarea următoarelor:

- Tipul de vegetație/habitate situate în amprenta proiectului (amplasamentul parcului eolian și infrastructura asociată). Zona care urmează să fie defrișată trebuie cartografiată.

- Identificarea și cartografierea speciilor de interes, inclusiv orice dovezi privind prezența, localizarea și activitatea speciilor prioritare pentru proiect, în special a speciilor prioritare care se reproduc, cuibăresc sau se odihnesc.

- Zonele de habitate prioritare care trebuie evitate (acestea trebuie cartografiate în mod clar).

Se preconizează că principalele rezultate ale studiilor prealabile defrișării vor fi:

- Informații cartografice detaliate privind amprenta proiectului

- Identificarea și cartografierea:

  - speciilor străine invazive (IAS) (dacă sunt găsite);

  - vegetației și utilizărilor specifice ale terenurilor;

  - zonelor de eroziune.

- Identificarea și localizarea oricăror specii prioritare prezente în amprenta proiectului

În plus față de cele de mai sus, aceste vizite la fața locului vor permite (1) evaluarea potențialelor micro-amplasamente și perfecționarea proiectului (dacă este necesar) și (2) implementarea monitorizării operaționale și pe termen lung.

# Specii de păsări migratoare care se califică drept PBF-uri ( ) în cadrul EBRD ESR6

| Denumire științifică | Denumire comună | Statut global RL | Criterii PBF |
| --- | --- | --- | --- |
| Emberiza melanocephala | Ciocârlie cu cap negru | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Regulus ignicapilla | Regulețul roșu | LC | - Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Milvus milvus | Milvus milvus | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Phylloscopus orientalis | Silvia de Bonelli | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Melanocorypha calandra | Ciocârlia de câmp | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Accipiter brevipes | Șorecarul de Levant | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Acrocephalus melanopogon | Silvia cu mustață | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Lullula arborea | Lăcarul de pădure | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Prunella modularis | Prunella modularis | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Lanius minor | Sfrâncioc mic | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Emberiza hortulana | Ciocârlie de grădină | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Chloris chloris | Vrabia verde | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Oenanthe pleschanka | Păsărica de câmp | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Clanga pomarina | Vulturul mic | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Ptyonoprogne rupestris | Rândunica de stâncă | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Erithacus rubecula | Măcăleandrul | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Linaria cannabina | Linaria cannabina | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Turdus merula | Mierla | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Turdus torquatus | Mierla cu guler | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Corvus monedula | Ciorba | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Turdus iliacus | Mierla roșie | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Coccothraustes coccothraustes | Ciocănitoarea mare | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Spinus spinus | Lăcustar | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Passer hispaniolensis | Vrabia spaniolă | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Emberiza citrinella | Ciocârlie galbenă | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Anthus pratensis | Păsărica de câmp | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Pastor roseus | Graur roz | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Columba oenas | Porumbelul de stâncă | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Emberiza calandra | Ciocârlie de câmp | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Regulus regulus | Regul | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Anthus spinoletta | Pițigoi de apă | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Turdus philomelos | Mierla cântătoare | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Troglodytes troglodytes | Păsărica de stâncă | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Ficedula parva | Muscarul cu piept roșu | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Iduna pallida | Silvia olivacee | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Turdus pilaris | Mierla de câmp | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Buteo rufinus | Șorecar cu picioare lungi | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Sylvia atricapilla | Silvia cu cap negru | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Columba palumbus | Porumbelul comun | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Luscinia megarhynchos | Privighetoarea comună | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Corvus frugilegus | Ciorba | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Cecropis daurica | Rândunica cu fund roșu | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Ficedula albicollis | Muscar cu guler | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Pyrrhula pyrrhula | Bomban | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Galerida cristata | Ciocârlia cu creastă | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Fringilla montifringilla | Cotofană | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Remiz pendulinus | Păsărica de stâlp | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Oenanthe hispanica | Păsărica cu urechi negre | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Otus scops | Bufnița scops | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Circaetus gallicus | Vulturul cu picioare scurte | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Calandrella brachydactyla | Lăcarul mare | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Lanius collurio | Sfrânciocul cu spate roșu | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Plectrophenax nivalis | Păsărica de zăpadă | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Hieraaetus pennatus | Vulturul cu picioare învelite | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Caprimulgus europaeus | Caprimulgul european | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Hippolais icterina | Silvia icterină | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Phylloscopus sibilatrix | Silvia de pădure | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Locustella fluviatilis | Silvia de râu | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Jynx torquilla | Gât-strâmb | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Carduelis carduelis | Sticlete | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Otis tarda | Drop | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Motacilla cinerea | Cârstea cenușie | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Oriolus oriolus | Vieșorul | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Corvus corone | Cioara neagră | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Bombycilla garrulus | Jală | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Coturnix coturnix | Prepelița comună | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Asio otus | Bufnița cu urechi lungi | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Pernis apivorus | Vulturul miere | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Lanius excubitor | Sfrânciocul mare | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Phylloscopus collybita | Pițigoi comun | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Acrocephalus arundinaceus | Sturzușul mare | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Anthus campestris | Păsărica de câmp | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Curruca curruca | Silvia mică | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Circus cyaneus | Lupul de câmp | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Tachymarptis melba | Vânturel alpin | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Buteo lagopus | Șorecarul cu picioare aspre | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Curruca nisoria | Silvia cu dungi | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Circus aeruginosus | Șorecarul de mlaștină | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Delichon urbicum | Lăstunul de casă | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Fringilla coelebs | Vrabia comună | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Oenanthe oenanthe | Păsărica de câmp | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Curruca communis | Silvia comună | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Apus apus | Vânturel comun | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Circus macrourus | Lupul de câmp | NT | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Monticola saxatilis | Păsări de stâncă cu coadă roșie | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Falco columbarius | Șoimul mic | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Cuculus canorus | Cucul comun | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Phoenicurus phoenicurus | Codroșul comun | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Accipiter nisus | Șoimul de câmp | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Anthus trivialis | Păsărica de copac | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Falco subbuteo | Șoimul de câmp | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Falco tinnunculus | Vânturel comun | LC | Toate speciile migratoare din zona afectată |
| Phylloscopus trochilus | Silvia de salcie | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Asio flammeus | Bufnița cu urechi scurte | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Upupa epops | Pupaza | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Saxicola torquatus | Păsărica de stâncă | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Alauda arvensis | Ciocârlia de câmp | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Acrocephalus schoenobaenus | Lăcarul de stuf | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Milvus migrans | Milvus migrans | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Lanius senator | Sfrânciocul roșu | NT | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Sturnus vulgaris | Graur comun | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Phoenicurus ochruros | Codroșul negru | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Sylvia borin | Silvia borin | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Falco peregrinus | Șoimul rătăcitor | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Hippolais olivetorum | Silvia de măslin | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Muscicapa striata | Muscarul mic | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Accipiter gentilis | Șoimul nordic | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Motacilla flava | Codobatură galbenă | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Luscinia svecica | Gât-albastru | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Emberiza schoeniclus | Bățar de stuf | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Motacilla alba | Codobatură albă | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Locustella luscinioides | Silvia lui Savi | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Hirundo rustica | Rândunica de hambar | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Luscinia luscinia | Privighetoarea | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Ficedula semitorquata | Păsăreașă cu guler | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |
| Riparia riparia | Rândunică de mal cu guler | LC | Toate speciile migratoare din zona de impact |

https://rezolv.energy/sustainability/

https://www.oneearth.org/bioregions/pontic-steppe-grasslands-pa16/

https://www.eea.europa.eu/en/datahub/datahubitem-view/6fc8ad2d-195d-40f4-bdec-576e7d1268e4

https://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSPA0001

https://www.keybiodiversityareas.org/site/factsheet/24436

https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/24436-aliman-adamclisi

https://www.protectedplanet.net/555540926

https://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSCI0071

https://www.protectedplanet.net/555789420

https://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSCI0353

https://www.protectedplanet.net/555578992

N.B. Toate cele 11 specii de păsări evaluate în detaliu în conformitate cu criteriile CH și clasificate ulterior ca PBF conform Tabelului 3 sunt migratoare. Acestea nu sunt incluse în Anexa 3 pentru a evita dubla contabilizare.

Impacturile reziduale vor fi calculate, iar compensările discutate, într-un Plan de acțiune pentru biodiversitate (BAP).

Conform autorizației de mediu a proiectului (ANANP 2025) , un raport de monitorizare a biodiversității va fi prezentat ANANP (acum ANMAP începând cu martie 2026) la fiecare șase luni, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul semestrului de lucru.

Conform autorizației de mediu a proiectului (ANANP 2025) , un raport de monitorizare a biodiversității trebuie prezentat ANANP (acum ANMAP începând cu martie 2026) la fiecare șase luni, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul semestrului de lucru.

Conform autorizației de mediu a proiectului (ANANP 2025) , un raport de monitorizare a biodiversității trebuie prezentat ANANP (acum ANMAP începând cu martie 2026) la fiecare șase luni, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul semestrului de lucru.

Conform autorizației de mediu a proiectului (ANANP 2025) , un raport de monitorizare a biodiversității trebuie prezentat ANANP (acum ANMAP începând cu martie 2026) la fiecare șase luni, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul semestrului de lucru.

IFC este, în general, cel mai strict dintre creditorii în ceea ce privește habitatele critice.

Conform OUG 57/2007, manipularea fără licență a animalelor este interzisă pentru speciile incluse în anexele Directivelor UE privind habitatele/păsările sau protejate în România (Anexele 4A și 4B la OUG 57/2007). Licențele pot fi obținute înainte de relocarea animalelor, specificând speciile și numărul acestora.